库车市技工学校农业机械使用与维护专业实训设备清单

附参数：

一．汽车发动机机械实训设备

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物解剖发动机 | 拖拉机495 | 一、产品简介 该设备采用 翻新 拖拉机495 发动机总成进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，能全面展示发动机内外部结构和部件的运动情况，适用于发动机原理和机械机构的教学。 二、功能特点 1.采用原厂发动机实物总成进行机构切剖，充分展示发动机机构部分的内外结构。 2.对发动机各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。 3.由可调转速的单相齿轮减速电机带动发动机曲轴做低速运转，真实演示发动机内部机械部件的运动过程。 4.移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 5.解剖部位： 缸体（活塞与曲轴运行外可观察）； 气门室盖（凸轮轴运行外可观察）； 气缸盖（进排气门运行外可观察）； 进排气歧管与滤清器； 发电机与水泵； 正时机构（正时机构运行外可观察）； 三、技术规格 外形尺寸：800×600×1200mm(长×宽×高) 动力电源：220V±10% 50Hz 单相齿轮减速电机： 额定电压：AC 220V 50Hz 额定功率：250W 额定转速：0-15转/分 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 移动脚轮：100*50mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 解剖发动机总成; 翻新; 套; 1. 单相齿轮减速电机; 220V 250W; 台; 1. 3; 漏电保护开关; 个; 1. 4; 移动台架(带自锁脚轮装置); 800×600×470mm(长×宽×高); 台; 1. |
| 2 | 实物解剖发动机 | 拖拉机共轨2.8T | 一、产品简介 该设备采用翻新 拖拉机共轨2.8T 发动机总成进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，能全面展示发动机内外部结构和部件的运动情况，适用于发动机原理和机械机构的教学。 二、功能特点 1.采用原厂发动机实物总成进行机构切剖，充分展示发动机机构部分的内外结构。 2.对发动机各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。 3.由可调转速的单相齿轮减速电机带动发动机曲轴做低速运转，真实演示发动机内部机械部件的运动过程。 4.移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 5.解剖部位： 缸体（活塞与曲轴运行外可观察）； 气门室盖（凸轮轴运行外可观察）； 气缸盖（进排气门运行外可观察）； 进排气歧管与滤清器； 发电机与水泵； 正时机构（正时机构运行外可观察）； 三、技术规格 外形尺寸：800×600×1200mm(长×宽×高) 动力电源：220V±10% 50Hz 单相齿轮减速电机： 额定电压：AC 220V 50Hz 额定功率：250W 额定转速：0-15转/分 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 移动脚轮：100*50mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 解剖发动机总成; 套; 1. 单相齿轮减速电机; 220V 250W; 台; 1. 3; 漏电保护开关; 个; 1. 4; 移动台架(带自锁脚轮装置); 800×600×470mm(长×宽×高); 台; 1. |
| 3 | 实物解剖发动机 | 195 | 一、产品简介 该设备采用 拖拉机 翻新195单缸柴油发动机总成进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，能全面展示单缸柴油发动机内外部结构和部件的运动情况，适用于汽油发动机原理和机械机构的教学。 二、功能特点 1.采用 195单缸柴油发动机实物总成进行机构切剖，充分展示汽油发动机机构部分的内外结构。 2.对发动机各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。 3.由可调转速的单相齿轮减速电机带动发动机曲轴做低速运转，真实演示汽油发动机内部机械部件的运动过程。 4.移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 5.解剖部位： 缸体（活塞与曲轴运行外可观察）； 气门室盖（凸轮轴运行外可观察）； 气缸盖（进排气门运行外可观察）； 进排气歧管与滤清器； 发电机组； 正时机构（正时机构运行外可观察）； 三、技术规格 外形尺寸：800×600×1200mm(长×宽×高) 动力电源：220V±10% 50Hz 单相齿轮减速电机： 额定电压：AC 220V 50Hz 额定功率：250W 额定转速：0-15转/分 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 移动脚轮：100*50mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 单缸柴油发动机总成; 套; 1. 单相齿轮减速电机; 220V 250W; 台; 1. 3; 漏电保护开关; 个; 1. 4; 移动台架(带自锁脚轮装置); 800×600×470mm(长×宽×高); 台; 1. |
| 4 | 发动机冷却系统示教板 | 拖拉机495 | 一、产品简介 该设备采用 全新拖拉机495 发动机部件进行解剖处理，全面展示发动机冷却系统的内外结构(各部件齐全，剖面位置合理)。并辅以彩色发动机冷却系统结构原理图，可有效增强教学效果。 适用于中高等职业学校和培训机构对发动机冷却系统的结构，工作原理等动态教学演示需求。 二、功能特点 1.对冷却各关键部位(如：水泵、节温器等)进行解剖处理，各剖面喷涂不同颜色，全面展示发动机冷却系统的内外结构。 2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照发动机冷却系统结构原理图和实物，认识和分析发动机冷却系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有不同颜色的LED灯，通过LED灯顺序闪烁方式，可动态演示冷却液在大循环、小循环和混合循环中的流向。 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测冷却风扇系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、检测仪器等。 5.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色结构原理图 （面板：1200*900*4mm); 套; 1. 2; 点火开关; 个; 1. 3; 水泵总成; 台; 1. 4; 节温器; 只. 5; 冷却风扇; 个; 1. 6; LED灯动态冷却演示系统; 套; 1. 7; 移 台架(带自锁脚轮装置); 1240×600×1700mm(长×宽×高); 台; 1. |
| 5 | 发动机润滑系统示教板 | 拖拉机495 | 一、产品简介 该设备采用 全新拖拉机495 发动机润滑系统进行解剖处理，全面展示发动机润滑系统的内外结构(各部件齐全，剖面位置合理)。并辅以彩色发动机润滑系统结构原理图，可有效增强教学效果。 适用于中高等职业学校和培训机构对发动机润滑系统的结构，工作原理等动态教学演示需求。 二、功能特点 1.对润滑系统进行解剖处理，各剖面喷涂不同颜色，全面展示发动机润滑系统的内外结构。 2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照发动机润滑系统结构原理图和实物，认识和分析发动机润滑系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有不同颜色的LED灯，通过LED灯顺序闪烁方式，可动态演示润滑油在发动机油路中的流向。 4.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测滑润系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色结构原理图 （面板：1200*900*4mm); 套; 1. 2; 点火开关; 个; 1. 3; 发动机润滑系统 (机油泵，机油滤清器，冷却器）; 台; 1. 4; LED灯动态润滑演示系统; 套; 1. 5; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1240×600×1700mm(长×宽×高); 台; 1. |
| 6 | 柴油发动机燃料零部件 | 480/4JB1 | 车型(五十铃4JB1/480，翻新)，包含：1.柱塞式喷油泵；2.分配式喷油泵；3.输油泵；4.燃油滤清器(带油水分离器)；5.喷油器。 |
| 7 | 柴油发动机附翻转架 | 4JB1分配泵 | 一、功能简介 1.采用 翻新五十铃4JB1 柴油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 为了提高安全性能,发动机采用2侧固定翻转。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二．技术规格 设备外形：1200×600×1100mm (长×宽×高) 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。 脚轮：60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑：1.0T 减速机：MOPA70；1：70 三、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 柴油发动机总成; 套; 1. 2; 拆装翻转架(带自锁脚轮装置，带立柱钢管200*200*5mm；; 1200×680×850mm(长×宽×高); 台; 1. 3; 大面积接油盆; 660×590×35mm(长×宽×深); 个; 1. 4; 减速机构（带摇手盘等附件）; 套; 1. |
| 8 | 柴油发动机附翻转架 | 480柱塞泵 | 一、功能简介 1.采用 翻新480 柴油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 为了提高安全性能,发动机采用2侧固定翻转。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二．技术规格 设备外形：1200×600×1100mm (长×宽×高) 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。 脚轮：60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑：1.0T 减速机：MOPA70；1：70 三、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 柴油发动机总成; 套; 1. 2; 拆装翻转架(带自锁脚轮装置，带立柱钢管200*200*5mm；; 1200×680×850mm(长×宽×高); 台; 1. 3; 大面积接油盆; 660×590×35mm(长×宽×深); 个; 1. 4; 减速机构（带摇手盘等附件）; 套; 1. |
| 9 | 柴油发动机附翻转架 | 共轨2.8T | 一、功能简介 1.采用 翻新 博世共轨2.8T柴油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 为了提高安全性能,发动机采用2侧固定翻转。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二．技术规格 设备外形：1200×600×1100mm (长×宽×高) 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。 脚轮：60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑：1.0T 减速机：MOPA70；1：70 三、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 柴油发动机总成; 套; 1. 2; 拆装翻转架(带自锁脚轮装置，带立柱钢管200*200*5mm；; 1200×680×850mm(长×宽×高); 台; 1. 3; 大面积接油盆; 660×590×35mm(长×宽×深); 个; 1. 4; 减速机构（带摇手盘等附件）; 套; 1. |
| 10 | 柴油发动机附翻转架 | 195 | 一、功能简介 1.采用全新 195单缸柴油发动机 总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 为了提高安全性能,发动机采用2侧固定翻转。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二．技术规格 设备外形：1000×600×1100mm (长×宽×高) 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。 脚轮：60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑：1.0T 减速机：MOPA70；1：70 三、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 单缸柴油发动机总成; 套; 1. 2; 拆装翻转架(带自锁脚轮装置，带立柱钢管200*200*5mm); 950×680×850mm(长×宽×高); 台; 1. 3; 大面积接油盆; 660×590×35mm(长×宽×深); 个; 1. 4; 减速机构（带摇手盘等附件）; 套; 1. |

二．汽车发动机控制系统实训设备

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 发动机起动系统示教板 | 4JB1柴油机 | 一、产品简介 设备采用全新4JB1起动系统实物为基础，充分展示汽车起动系统的组成结构和工作过程。 适用于学校对汽车起动系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的起动系统，充分展示汽车起动系统的组成结构。 2.操纵起动开关，起动马达工作，真实演示汽车起动系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察起动过程中启动电流和蓄电池电压的变化过程。 3.面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车起动系统的工作原理。 4.示教板面板上安装有起动机总成分解部件，可直观认识起动机的组成结构。 5.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车起动系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 6.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 （面板：1200*900*4mm); 套; 1. 2; 点火开关; 全新; 个; 1. 3; 起动机总成; 全新; 台; 1. 4; 起动机总成分解部件; 套; 1. 5; 起动继电器; 个; 1. 6; 电压表; 0～30V; 个; 1. 7; 电流表; 0～500A; 个; 1. 8; 蓄电池; 46B24SR，12V 45Ah，550CCA; 台; 1. 9; 电源总开关; 50A; 个; 1. 10; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1240×650×1700mm(长×宽×高); 台; 1. 11; 故障模拟与排除装置; 套; 1. |
| 12 | 发动机充电系统示教板 | 4JB1柴油机 | 一、产品简介 该设备采用 全新4JB1充电系统实物为基础，充分展示汽车充电系统的组成结构和工作过程。 适用于学校对汽车充电系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的充电系统，充分展示汽车充电系统的组成结构。 2.打开点火开关，触发三相电机运行，带动发电机工作，充电指示灯灭，蓄电池端电压升高，真实演示汽车充电系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察充电电流和蓄电池电压的数值。 3.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车充电系统的工作原理。 4.示教板面板上安装有发电机总成分解部件，可直观认识发电机的组成结构。 5.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车充电系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 6.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz 工作电压：直流12V 工作温度：-40℃～+50℃ 三相异步电动机 1)电 压：AC 220V/380V 2)功 率：2.2KW 3)转 速：1420r/min 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm 四、基本配置 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 （面板：1200*900*4mm); 套; 1. 2; 点火开关; 个; 1. 3; 发电机总成; 全新; 台; 1. 4; 发电机总成分解部件; 套; 1. 5; 充电指示灯; 个; 1. 6; 三相异步电动机; YT 100L1-4; 台; 1. 7; 保险丝盒; 个; 1. 8; 电压表; 0～30V; 个; 1. 9; 电流表; 0～±100A; 个; 1. 10; 蓄电池; 12V 45Ah; 台; 1. 11; 电源总开关; 50A; 个; 1. 12; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1240×600×1700mm(长×宽×高); 台; 1. 13; 故障模拟与排除装置; 套; 1. |
| 13 | 发动机预热系统示教板 | 4JB1柴油机 | 参考图 一、产品简介 设备采用全新4JB1发动机预热系统实物为基础，充分展示汽车预热系统的组成结构和工作过程。 适用于学校对汽车预热系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的预热系统，充分展示汽车预热系统的组成结构。 2.操纵开关，预热系统工作，真实演示汽车预热系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表。 3.面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析系统的工作原理。 4.示教板面板上安装有预热系统部件，可直观认识预热系统的组成结构。 5.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车预热系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 6.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm |
| 14 | 电控柴油机实训台 | 博世TC2.8l | 一、产品简介 该设备采用 翻新 博世TC 2.8L电控高压共轨柴油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控高压共轨柴油发动机的组成结构和工作过程。 适用于学校对电控高压共轨柴油发动机和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的电控高压共轨柴油发动机(加速/减速/怠速工况正常），充分展示电控高压共轨柴油发动机的组成结构和工作过程。 2.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和电控高压共轨柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。 3.实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示发动机转速、水温、机油压力灯、充电指示灯、电控系统故障指示灯等参数变化。 5.实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 6.实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。 7.实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。 8.设备检测面板正前方底座上配有20cm的钢制台面，方便放置资料、检测仪器等。 9.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，正前方/两侧焊接圆形护手杆，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 - ★配套实验室智能电源监控系统（投标现场演示功能） 将物联网技术及电气自动化信息技术运用于实验室智能管理并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。1）数据云系统上传 2）微信小程序数据查询 3）历史数据查询 4）数据分析统计5）微信报警 6）微信反向控制 。 （1）云平台包含： 1）数据显示：显示电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量。 2）控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。 3）历史数据：显示计量的历史数据，可查询历史曲线。 4）设备报警：对设备的过压过流等异常情况进行报警。 （2）终端包含：1）现场数据显示画面：显示电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量，以及云端连接二维码。2）微信小程序界面：设置现场数据连接云平台后台数据库管理。 ★为更好地开展电控系统实训教学，要求配套信号仿真系统（要求一体式）: 仿真系统采用7寸触摸屏采用电阻触摸，具有使用寿命长、触摸精度高特点，它与单片机之间采用SPI通信，触摸灵敏度高。FPGA与单片机直接用RS232通信，接收单片机传送的设置参数，控制波形的频率、占空比和模拟电压输出幅度。设有18路信号同轴传送电缆线端口同时输出、可触摸设置任意波形输出，能产生国产基本车型发动机与底盘传感器系统等18路信号（包含霍尔、磁电、光电等信号）输出。 ★其他要求： 1.投标现场提供汽车信号仿真系统样品演示。 2.投标现场提供汽车信号仿真系统设计方案与源程序验证。 ★要求配备智能考核系统（提供演示视频），智能设故，可由老师设置故障，学员分析并查找原因，智能故障设置系统配套专用12V开关电源，车辆断电状态下查找不影响故障设置；故障设置含断路，偶发等现象；对比实验台面板图上零件图和接插口针脚，直接在故障部位测量，掌握实车故障分析和排除方法。 ▲要求提供实智能考核系统来源证明文件,原件备查。 四、技术规格 外形尺寸：1500×1000×1700mm(长×宽×高) 工作电源：直流12V 燃油标号：依发动机型号 油箱容积：10L 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：120*80mm 五、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色电路图 （950*900*4mm铝塑板）; 套; 1. 2; 组合仪表; 套; 1. 3; 发动机控制电脑(ECU); 台; 1. 4; 诊断座; OBDⅡ; 个; 1. 5; 点火开关; 个; 1. 6; 电控高压共轨柴油发动机总成; 套; 1. 7; 燃油箱; 10L; 个; 1. 8; 油门控制装置; 套; 1. 9; 进、排气管; 套; 1. 10; 水箱(含保护罩); 套; 1. 11; 冷却电子风扇; 12V，80W; 个; 2. 12; 空气滤清器及进气管; 原车; 套; 1. 13; 蓄电池; 12V 80Ah; 台; 1. 14; 继电器; 含：主继电器、起动继电器、冷却风扇继电器、预热继电器等; 套; 1. 15; 保险丝盒; 个; 1. 16; 电源总开关; 50A; 个; 1. 17; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1500×1000×1700mm(长×宽×高); 台; 1. 18; 故障模拟与排除装置; 套; 1. 19; 设备教师手册; 套; 1. 20; 设备合格证、保修卡; 套; 1. |
| 15 | 普通柴油机实训台 | 转子泵 | 一、产品简介 该设备采用 翻新 五十铃4JB1(分配泵)柴油发动机为基础，可运行发动机，进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示普通柴油发动机的组成结构和工作过程。 二、功能特点 1.真实可运行的普通柴油发动机，充分展示普通柴油发动机的组成结构和工作过程。 2.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。 3.实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示发动机转速、水温、机油压力灯、充电指示灯等参数变化。 4.实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各继电器、电磁阀、传感器等管脚的电信号，如电阻、电压、电流、信号等。 5.实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。 6.实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。 7.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷烤漆工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 - ★要求配套无纸化考核平台（基于云平台无纸化理论试题库考试系统） 要求具有软件著作权，为了售后无后顾之忧等，要求软件与台架硬件同一厂家制作的产品。 用户登录 输入用户名、密码、验证码，点击登录按纽，登录到系统。 用户注册 用户登录画面，点击注册按纽，打开用户注册画面。输入用户名、密码、确认密码、准考证号、身份证号、姓名、考试级别，点击注册按纽，注册成为学员。 用户管理 老师用户登录系统后，点击菜单用户管理，打开用户管理画面。用户管理画面，显示所有用户列表信息，包括学员与老师。 用户查询 用户管理画面，选择考试级别、输入用户名、准考证号、姓名，点击检索按纽，根据条件显示用户信息列表。 添加用户 用户管理画面，点击添加按纽，打开用户添加画面。选择用户类别，输入用户名、姓名、密码、确认密码，点击确定按纽，保存用户信息。 修改用户 用户管理画面，选择某一条用户信息，点击编辑按纽，打开用户信息编辑画面。选择用户类别，输入用户名、姓名、密码、确认密码、准考证号、身份证号、考试级别，点击确定按纽，保存用户信息。 用户删除 用户管理画面，选择数据前选择框，点击删除按纽，删除所选用户信息。 级别管理 级别查询 老师用户登录系统，点击级别管理，打开级别管理画面，输入级别名称，点击检索按纽，根据条件显示级别信息。 添加级别 级别管理画面，点击添加按纽，打开添加级别画面。输入级别名称，点击确定，保存级别信息。 修改级别 级别管理画面，选择数据前某一个选项框，点击编辑按纽，打开级别修改画面。输入级别名称，点击确定，保存级别信息。 删除级别 级别管理画面，选择数据前选项框，点击删除按纽，删除选中的级别信息。 题库类别管理 题库类别查询 老师用户登录系统后，点击题库类别，打开题库类别管理画面。输入题库类别名称，点击检索按纽，根据输入条件显示题库类别信息列表。 添加题库类别 题库类别管理画面，点击添加按纽，打开题库类别添加画面。输入题库类别名称，点击确定按纽，保存题库类别信息。 修改题库类别信息 题库类别管理画面，选中某一行选择框，点击编辑按纽，打开题库类别修改画面。输入题库类别名称，点击确定按纽，保存题库类别信息。 删除题库类别信息 题库类别管理画面，选择数据前选项框，点击删除按纽，删除选中的级别信息。 题库管理 题库查询 教师用户，登录系统后，点击题库管理，打开题库管理画面。选择题库级别、题库类别、试题类型，输入题目名称，点击检索按纽，根据条件显示题库列表信息。 添加单项选择题 题库管理画面，点击添加按纽，打开题目添加画面。 选择题库级别、题库类别、题目类型为单项选择题。 输入题目名称，答案 A、B、C、C，选择正确的答案选项，点击确定，保存单项选择题信息。 添加多项选择题 题库管理画面，点击添加按纽，打开题目添加画面。 选择题库级别、题库类别、题目类型为多项选择题。 输入题目名称，答案 A、B、C、D、E、F、G，选择正确的答案选项，点击确定，保存多项选择题信息。 添加判断题信息 题库管理画面，点击添加按纽，打开题目添加画面。 选择题库级别、题库类别、题目类型为判断题。 输入题目名称，选择正确的答案选项，点击确定，保存判断题信息。 导入Excel题目信息 题目添加画面，点击下载模板按纽，下载题目批量录入Excel模板。 在模板中，输入题目名称，选择题库级别、题库类别、试题类型，正确答案，答案内容等信息并保存。 在画面中选择保存后的文件，点击导入按纽，进行题目批量导入。 题目信息修改 题库管理画面，选中某一行选择框，点击编辑按纽，打开题库修改画面。 选择题库级别、题库类别、题目类型，输入题目名称、答案、选择正确的答案选项，点击保存修改题目信息。 删除题目信息 题库管理画面，选中某一行选择框，点击删除按纽，弹出提示，点击确定按纽删除题目信息。 试卷管理 试卷查询 教师用户，登录系统后，点击题库管理，打开试卷管理画面。选择试卷级别、考核类型，输入试卷名称，点击检索按纽，根据条件显示试卷信息。 添加试卷 试卷管理画面，点击添加按纽，打开添加试卷画面。 自动抽题 试卷添加画面，输入试卷名称、试卷级别、考核类型、考试时间，点击自动抽题按纽，打开自动抽题画面。 点击顶部添加抽题专业按纽，在抽题列表中会增加一行，选择所属专业，抽题类型，输入时数，系统会显示当前专业当前抽题类型在现有题库中的题数。 输入单选题目分数，多选题目分数，判断题目分数，点击确定抽题按纽，系统会随机在题库中抽取相应的题目信息。 在添加专业，选择专业，抽题类型，题数后，顶部会显示当前抽取的题目数量以及分数信息。自动抽题完成，点击保存试卷按纽，保存当前自动抽取题目的试卷信息。 手动组卷 试卷添加画面，输入试卷名称、试卷级别、考核类型、考试时间，点击进入手工组卷，打开手工组卷画面。 手动组卷画面，与题目管理画面录入数据方式相同，需要输入题目分数。 添加题目信息后，点击保存继续添加，题目将添加到下方的题目列表中。 点击列表中删除按纽，删除所选题目信息。 题目信息输入完成，点击保存试卷按纽，保存手工组卷信息。 编辑试卷 试卷列表，点击某一选项框，点击编辑按纽，打开试卷信息编辑画面。 如果该试卷未参加考试，才能编辑，否则无法编辑试卷信息。 修改试卷信息，自动抽题或手工抽题，点击保存试卷按纽，保存试卷信息。 删除试卷 试卷列表，点击某一选项框，点击删除按纽，删除试卷信息。 启用试卷 试卷管理画面，点击某一选项框，点击启用，启用选择的试卷为当前使用试卷，并提供给学生考试。 打印试卷 试卷列表画面，点击某一选项框，点击打印按纽，打开试卷打印画面。 按键盘Ctrl + P键，打凶当前试卷信息。 模拟成绩 模拟成绩查询 教师用户，登录系统点击模拟成绩菜单，打开模拟成绩列表画面。输入检索条件：试卷名称、学生姓名、准考证号、身份证号，点击检索按纽，根据条件显示模拟成绩信息。 模拟成绩详细 模拟成绩列表画面，点击第一次模、第二次模拟、第三次模拟，打开模拟成绩详细画面。 模拟成绩根据专业显示，总分、总题数、正确题数，评价信息。 导出成绩 点击导出按纽，将成绩导出为Excel文件格式。 实战成绩 实战成绩查询 教师用户，登录系统点击实战成绩菜单，打开实战成绩列表画面。 输入检索条件：试卷名称、学生姓名、准考证号、身份证号，点击检索按纽，根据条件显示实战成绩信息。 导出实战成绩 点击导出按纽，将实战成绩导出为Excel文件。 在线考试 在线考试 学生用户，登录系统，点击在线考试按纽，打开在线考试信息画面。 在线考试分为模拟与实战考试，模拟考试分为三次考试，首次回答该试卷所有题目信息，第二次，第三次分别为回答上一次错误题目信息，实战考试只考试一次。 点击开始模拟按纽，打开考试画面。 历史成绩 历史模拟成绩查看 学生用户登录后，点击模拟成绩，可查看历史模拟成绩详细信息。 历史实战成绩查看 学生用户登录后，点击实战成绩，可查看历史实战成绩详细信息。 三、技术规格 外形尺寸：1500×1000×1700mm(长×宽×高) 工作电源：直流12V 燃油标号：依发动机型号 油箱容积：10L 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：120*80mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色电路图 （950*900*4mm铝塑板）; 套; 1. 2; 组合仪表; 原车; 套; 1. 3; 点火开关; 原车; 个; 1. 4; 普通柴油发动机总成; 原车; 套; 1. 5; 燃油箱; 10L; 个; 1. 6; 油门控制装置; 套; 1. 7; 进、排气管(带保护罩); 原车; 套; 1. 8; 水箱(含不锈钢保护罩); 套; 1. 9; 蓄电池; 12V 80Ah; 台; 1. 10; 继电器; 含：起动继电器、预热继电器等; 套; 1. 11; 保险丝盒; 个; 1. 12; 电源总开关; 50A; 个; 1. 13; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1500×1000×1700mm(长×宽×高); 台; 1. 14; 故障模拟与排除装置; 套; 1. 15; 设备教师手册; 套; 1. 16; 设备合格证、保修卡; 套; 1. |
| 16 | 普通柴油机实训台 | 柱塞泵 | 一、产品简介 该设备采用翻新常柴480(柱塞泵) 柴油发动机为基础，可运行发动机，进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示普通柴油发动机的组成结构和工作过程。 二、功能特点 1.真实可运行的普通柴油发动机，充分展示普通柴油发动机的组成结构和工作过程。 2.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。 3.实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示发动机转速、水温、机油压力灯、充电指示灯等参数变化。 4.实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各继电器、电磁阀、传感器等管脚的电信号，如电阻、电压、电流、信号等。 5.实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。 6.实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。 7.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷烤漆工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 外形尺寸：1500×1000×1700mm(长×宽×高) 工作电源：直流12V 燃油标号：依发动机型号 油箱容积：10L 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：120*80mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色电路图 （950*900*4mm铝塑板）; 套; 1. 2; 组合仪表; 原车; 套; 1. 3; 点火开关; 原车; 个; 1. 4; 普通柴油发动机总成; 原车; 套; 1. 5; 燃油箱; 10L; 个; 1. 6; 油门控制装置; 套; 1. 7; 进、排气管(带保护罩); 原车; 套; 1. 8; 水箱(含不锈钢保护罩); 套; 1. 9; 蓄电池; 12V 80Ah; 台; 1. 10; 继电器; 含：起动继电器、预热继电器等; 套; 1. 11; 保险丝盒; 个; 1. 12; 电源总开关; 50A; 个; 1. 13; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1500×1000×1700mm(长×宽×高); 台; 1. 14; 故障模拟与排除装置; 套; 1. 15; 设备教师手册; 套; 1. 16; 设备合格证、保修卡; 套; 1. |
| 17 | 柴油发动机燃油喷射系统示教板 | 480 | 一、产品简介 该设备采用 翻新480 柴油发动机燃油喷射系统实物制作，充分展示柴油发动机燃油喷射系统的组成结构和工作过程。 适用于学校对柴油发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的柴油发动机燃油喷射系统，充分展示柴油发动机燃油喷射系统的组成结构和工作过程。电机转动高压泵，可演示燃油喷射工作。 2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析柴油发动机燃油喷射系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测柴油发动机燃油喷射系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.示教板安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 5.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷塑工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、检测仪器等。 6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图 （面板：1200*900*4mm); 套; 1. 2; 高压油泵; 套; 1. 3; 点火开关; 个; 1. 4; 燃油箱; 10L; 个; 1. 5; 喷油管; 套; 1. 6; 喷油嘴; 个; 4. 7; 滤清器; 只; 1. 8; 油管; 套; 1. 7; 单相电动机; 套; 1. 8; 漏电保护开关; 个; 1. 9; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1240×600×1700mm(长×宽×高); 台; 1. |
| 18 | 共轨柴油发动机燃油喷射系统示教板 | 博世TC2.8 | 一、产品简介 该设备采用 翻新 博世2.8L共轨柴油发动机电子燃油喷射系统实物制作，充分展示共轨柴油发动机电子燃油喷射系统的组成结构和工作过程。 适用于学校对共轨柴油发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的共轨柴油发动机燃油喷射系统，充分展示燃油喷射系统的组成结构和工作过程。电机驱动曲轴位置信号轮，可演示电子燃油喷射工作情况。 2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析电子燃油喷射系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测电子燃油喷射系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.示教板安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对共轨柴油发动机喷射系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 5.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷塑工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、检测仪器等。 6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 三、技术规格 外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：100*60mm 四、基本配置(每台) 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图 （面板：1200*900*4mm); 套; 1. 2; 发动机控制电脑(ECU); 套; 1. 3; 点火开关; 个; 1. 4; 诊断座; 个; 1. 5; 燃油箱; 10L; 个; 1. 6; 油泵(含油泵插头); 套; 1. 7; 油泵继电器; 个; 1. 8; 高压油泵总成; 个; 1. 9; 电子油门; 个; 1. 10; 流量计; 套; 1. 11; 油轨; 带4个120ml玻璃量杯; 套; 1. 12; 喷油嘴; 个; 4. 13; 曲轴/凸轮轴位置传感器及信号轮; 套; 1. 14; 预热塞; 个; 4. 15; 预热塞继电器; 个; 1. 16; 手油泵; 个; 1. 17; 调磁电动机与调节器; 套; 1. 18; 移动台架(带自锁脚轮装置); 1240×600×1700mm(长×宽×高); 台; 1. 19; 故障模拟与排除装置; 套; 1. |
| 19 | 普通柴油机拆装运行实训台 | 转子泵 | 一、产品简介 该设备采用 翻新4JB1 柴油发动机总成(易于拆装)的拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架提供学员进行发动机拆卸和装配实训。装配好发动机后与运行检测控制台对接，可起动运行发动机，检测发动机的装配效果。 二．功能特点 1.实训台面板上绘有彩色喷绘电路图，学员可直观对照电路图和柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理； 2.实训台由拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。 拆装翻转台架由柴油发动机总成和可做360度翻转的发动机拆装架组成，运行检测控制台由控制面板、冷却系统、供油系统、蓄电池等组成； 3.带有减速机的拆装翻转台架可做轴向任意角度的翻转和静止，可方便地进行拆卸和装配实训，底部放置接油盘，便于小零件、水及油的收集，做到三不落地； 运行检测控制台架安装有起动运行发动机所有的部件要素，如电控单元、水箱、油箱和油泵、仪表、点火开关等，与拆装翻转台架进行油路、电路、水路、气路的对接，可运行发动机(加速/减速/怠速工况正常）、检测发动机装配的效果； 4.实训台面板上绘有彩色UV平板喷绘电路图，学员可直观对照电路图和发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理； 5.面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色系统电路图，实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等； 实训台面板上安装有汽车仪表、可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化； 6.实训台配备有电源总开关、飞轮防护罩等安装保护装置。 7.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 ★要求配套在线教育课程开放平台（提供演示视频）: 1、本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线教务管理系统、在线课程资源管理平台、在线习题库平台、在线考试考核平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！ 2、课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 ▲要求提供在线教育课程开放平台软件来源证明文件,原件备查。 三．技术规格 工作电源：直流12V 燃油标号：依发动机型号 油箱容积：10L 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032 钢管：40*40*3mm 面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 移动脚轮：120*80mm 移动台架(带自锁脚轮装置,面板柜与底座)：1000*700*1750mm(长*宽*高） 拆装翻转架(带自锁脚轮装置)：约1300×600×800mm(长×宽×高) 四．基本配置（每套） 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. （一)运行检测控制台1套. 1; 检测控制面板; 装有各种检测端子以及彩色电路图 （950*900*4mm铝塑板）; 套; 1. 3; 组合仪表; 原车; 套; 1. 4; 诊断座; 原车; 个; 1. 5; 点火开关; 原车; 个; 1. 6; 燃油箱; 10L; 个; 1. 8; 水箱及附件; 原车; 套; 1. 9; 冷却风扇; 个; 1. 11; 蓄电池; 12V 65Ah; 台; 1. 11; 继电器; 含：起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等; 套; 1. 12; 对接线束; 套; 1. 13; 保险丝盒; 继电器盒（带保险丝座）整体型; 个; 1. 14; 电源总开关; 50A; 个; 1. 15; 移动台架(带自锁脚轮装置,面板柜与底座); 1000*700*1750mm (长*宽*高）; 台; 1. 16; 故障模拟与排除装置; 套; 1. (二)拆装翻转台架1套. 1; 发动机总成; 原车; 套; 1. 2; 进、排气管; 原车; 套; 1. 4; 对接线束; 套; 1. 5; 大面积接油盆; 约700×650×30mm(长×宽×深); 个; 1. 6; 拆装翻转架(带自锁脚轮装置); 约1300×600×800mm(长×宽×高)，带减速机，可做轴向任意角度的翻转和静止。; 套; 1. |

三．实训工具设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 移动吊车 | 保证所选配发动机的吊装 1．5T |
| 21 | 连杆校正器 | 与实训拆装用发动机配套 连杆检验校正仪适用于微型车、旅型车至中重卡发动机连杆产生扭曲、弯曲和双重变形的检验和校正。采用双量表同时检验连杆的扭曲量、弯曲量及双重变形量。手动校正、边检边校，直观简便，连杆一次装卡既能完成检验和校正。 【技术数据】 连杆大端涨卡孔径（mm）; φ38-φ84. 被测连杆中心距（mm）; 110-230. 外型尺寸（mm）; 550X350X340. 重 量（Kg）; 40. |
| 22 | 气门座口 修复设备 | 主要特点是： 1、 铰削快。 2、 上口刀为单刀头铰削，在一定范围内可调整铰削出不同的直径，大大减少了刀的种类和数量。 3、 下口刀为双刀头铰削，也可单刀使用。 4、 上口、下口铰刀均可手工刃磨，重复使用，与传统气门座铰刀相比大幅降低了使用成本。 5、 工作面的加工改刀具切削为金刚石砂轮磨削，彻底消除了手工使用刀具切削必然产生的搓板现象，提高了加工精度。 适用范围： A型：用于气门杆直径为Ф5.5、Ф6、Ф7、Ф8的各种微型及小型客车、货车。 B型：用于气门杆直径为Ф8、Ф9、Ф9.5的各种中型客车、货车及部分小型客车、货车。 C型：用于气门杆直径为Ф11、Ф12的各种大型货车及部分大型客车。 |
| 23 | 弹簧测力计 | 能对气门弹簧测试。 与实训用气门弹簧配套 |
| 24 | 平台 | 1000mm×800mm, 带V形铁105*105*78mm |
| 25 | 工作台 | 满足四人同时操作 工作台（长1200mm*宽1000mm*高700mm） 1．重型工作台桌面厚度50mm。 2．表面2mm厚度为高分子材料，桌面耐酸碱、耐磨、耐油 3．桌面采用高压纤维板，使桌面更具有抗冲击力 4．特别的圆弧桌角，不易撞击受损 |
| 26 | 工具车 | 三层网状，带工具锁，美观大方，加厚型； 外型尺寸：长宽高：755*380*708； 带万向脚轮可移动刹车，很方便将大量供料零配件或工具运往工作区。 |
| 27 | 零件车 | 三层零件车 三层网状，美观大方，加厚型； 外型尺寸：长宽高：755*380*708； 带万向脚轮可移动刹车，很方便将大量供料零配件或工具运往工作区。 |
| 28 | 柴油机气缸压力表 | MD9803 快速可拆卸的连接器 高质量的多车型接头 专业的手提外箱,坚固耐用 精确的压力仪表,外套防震胶套. 压力范围:0-1000PSI,0-70KG/CM2 |
| 29 | 燃油油压力表 | MD2531 安全测试汽车燃油压力系统 ·燃油泵测试阀 ·燃油导管承载压力 ·燃油导管损坏 ·喷油嘴的泄漏 ·易读的0-120Psi刻度 ·固态铜管接头 ·压力释放阀、便于安全清洁的测试 |
| 30 | 气缸泄漏测试仪 | CLD200 汽缸内壁光滑性，活塞、活塞环的密封测量 *双表头，双刻度1-1/2表 *配10mm、12mm、14mm、18mm接头 *50CM高压软管 *专业的手提外箱 |
| 31 | 冷却系统测试仪 | G3720 汽车冷却系统、水箱、水箱盖节温器的性能检测 适用车型： 0.Temperature 1.Pressure testing pump with gauge 2.GM(Cadillac) 3.Benz,GM(Buick),Jeep 4.Peugeot,Subaru,Chrysler,Acura,GM(Nova,Specrum,Sprint), Mitsubishi,Nissan,Mazda,Toyota,Infiniti,GEO,Suzuki,Isuzu 5.Honda,Toyota,Suzuki,Mitsubishi,Chrysler,Acure 6.Benz(ML-class),GM(achiva,skylark,gramd am-1992-2002) 7.Volvo,Saab,Citron,Renault,Fiat,Alfa,Jeep 8. VW(Vento,T4,Passat-1996,Golt,Beetle,sharan) 9.Audi(A4,A5,A6),BMW345,VW(Passa-1997-2002) 10.BMW 11.Audi,VW 12.Ford,Intemational,Land Rover,Opel,Jaguar 13.Benz(C-class,E-class,S-class) |
| 32 | 柴油机喷油正时测试仪 | MODEL232 柴油数字式转速/提前正时灯 集转速和点火提前测试于一体、使用更方便 ·显示燃油喷嘴喷油直径(仅TBI) ·以度数方式测试提前正时 ·RPM测试范围0-9999 ·明亮易读的大数字显示屏 ·耐高温的金属感应夹 ·长的耐重负荷的测试导线 ·可拆卸导线便于存放、更换 ·微控制器控制的固态电路 ·耐重负荷注塑壳体 |
| 33 | 柴油机转速表 | 技术参数 测试环境温度：—15 ~ 45 ℃ 测试相对湿度：20 ~ 80 % 测试范围： 0 ~ 8000 转/分 性能特点 主要用于检测柴油机和汽油机的转速； 采用微型计算机控制，液晶实时显示； 传感器分为：汽油发动机转速传感器、和柴油发动机转速传感器； 仪器的供电采用DC9V单节电池。 |
| 34 | 万用表 | DY2201 直流电压：320mV～3.2V～32V～320V～600V； 交流电压：3.2V～32V～320V～600V； 直流电流：320μA～3200μA～32mA～320mA～10A； 交流电流：320μA～3200μ～32mA～320mA～10A； 电阻：0.4kΩ～4MΩ,不准确度±1%， 400MΩ,不准确度±2% 。 频率：20kHz，不准确度±0.05%； 二极管检测：3V/1mA， 电路通断音频信号测试； 晶体三极管测试：Vce≈3V，lb≈10μA； 温度检测：-20℃～1100℃； 转速：150r/min～1000Or/min； 闭合角：3-4-5-6-8CYL； 占空比：Cycle：0～90% >100μs，<100ms。 |
| 35 | 红外测温仪 | UT301A UT301系列非接触式红外测温仪采用超低功耗智能设计。超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作，为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼。智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值，同时仪表能够智能选择电池或USB连接供电。UT301系列非接触式红外测温仪（以下简称“测温仪”）可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。本系列产品光学分辨率（D:S）为12:1，分有UT301A、UT301B、UT301C三个型号，型号之前的区分为不同的测试温度范围， 温度范围 -18℃~350℃ 显示精度 ±1.8℃或1.8% 重复精度 ±0.5℃或0.5% 显示分辨率 0.1 D：S（距离与光点直径比） 12：1 响应时间 250mS（95%可读） 光谱响应 8um至14um 激光功率 2⑾类；激光产品；输出＜1mW，波长630－670nm 显示保持 8秒 发射率可调 数字可调节，可在0.10至1.0步长0.01 供电 USB供电（自动双层背光显示）或9V电池（6F22） LCD尺寸 32×29mm 机身颜色 红色+铁灰 机身尺寸 169×138×53mm 温度范围0℃～500℃ |
| 36 | 故障电脑诊断仪 | 柴油版 柴油车产品功能： 产品特点： 诊断：诊断程序通过vci与车辆电控系统建立数据连接，可读取诊断信息，查看数据流参数，并执行动作测试,诊断功能达到原厂级。 诊断报告：所有诊断报告及诊断过程中产生的数据均可在此模块查看并可清晰知道用户的测试记录，方便快捷。 朗仁云：汽车维修技师可使用论坛服务与其他用户进行网络交流，可以将维修案例在论坛上共享，也可以查阅其他维修技师上传的维修案例。 一键升级：登陆一键升级界面即可升级***新开发的诊断软件，不需另插tf卡下载升级软件。 设置：在设置界面可对语言、单位及系统等相关参数进行设置。 远程诊断：打开“远程诊断”应用程序将启动简单、快速、安全的控制接口，可以接受来自朗仁公司技术中心、同事或朋友的远程服务。 柴油车产品功能： 柴油功能表：支持安凯客车、北奔重卡、北京公交、北汽福田、大运汽车、东风乘用、东风柳汽、东风重卡、福田欧曼、广汽日野、海格客车、红岩重卡、华菱重卡、江淮、江铃、金龙客车、凯马、雷诺、联合卡车、曼、南京依维柯、庆铃、日野重卡、陕西重汽、上海日野、上海申龙、少林客车、雅特、一汽解放、宇通、长城、郑州日产、中国重汽 电控功能表：支持abs、cbcu、dcu、博世、德尔福电控、康明斯、康明斯诊断、辽宁新风、南岳、日本电装、维特、西门子 支持发动机：支持常柴、朝柴、大柴、东风雷诺、华源莱动、康明斯、珀金斯、全柴、日野、上柴、潍柴、锡柴、新晨动力、扬柴、一汽四环、玉柴、云内动力 工程机械：支持阿特拉斯、成都神钢、大信机械、斗山机械、福田雷沃、福州三元、抚挖机械、黑猫机械、恒特机械、黄河机械、加藤机械、凯斯机械、力士德机械、利勃海尔、柳工机械、龙工机械、彭浦机械、日立机械、三一重工、厦工机械、山东山推、山河智能、山猫机械、石川岛机械、顺通机械、特雷克斯、现代机械、小松机械、徐工机械、洋马机械、一拖机械、宇通机械、玉柴机械、詹阳机械、中联机械、中联重科、重友机械、竹内机械、住友机械 刷写功能：支持潍柴、玉柴、锡柴、朝柴、雷诺、东风、云内、重汽、大柴、全柴 天然气车型：支持博世天然气、康明斯、南京依维柯、上柴天然气、潍柴天然气、锡柴、玉柴、中国重汽 |
| 37 | 柴油喷油器检测仪 | 喷油嘴校验器 PJ-60 校验器 一、特点是升压速度快，稳压性能好，结构合理，操作灵活，装夹方便，是用来检验和测定柴油机喷油器总成的喷油器开启压力、雾化质量、喷油角度和针阀密封性的理想仪器。 二、主要技术参数最大可试压力 40Mpa 外形尺寸 320×300×500 （长×宽×高）净重 30Kg 压力表量程 0-60Mpa |
| 38 | 柴油机烟度计 | YDJ-2006 烟度计的工作原理是用一只活塞式抽气泵，从柴油机排气管中抽取定量容积（330毫升）的排气气体，使它通过一张一定面积的白色滤纸，于是排气中的碳粒就粘附在滤纸上而使滤纸染黑，然后利用光电检测装置测量滤纸上烟痕的吸光率来评定为柴油机的排气烟度。 技术性能指标 1、抽气泵 抽气泵抽气量为330±15毫升。 抽气泵采样时间为1.2～1.6秒。  抽气泵的气密性：在一分钟内外界空气的渗入量不超过抽气量的±10%。 采样滤纸：采用GB1915—80快速定性化学分析滤纸，外径45毫米。 2、 仪器主机 烟度的最小分度为0.01Rb。显示按吸光率显示数值，用0～10.0 Rb来表示（Rb：烟度单位波许），“0”是纯白色滤纸烟度，“10”是全黑色滤纸烟度。 显示值误差不大于±3% F•S。  内置电源：镍氢电池组（7# 7节）。 3、 仪器的正常使用条件 环境温度：0～45℃ 相对湿度：〈85% 3、 仪器的正常使用条件 环境温度：0～45℃ 相对湿度：〈85% |
| 39 | 高压油泵试验台 | 12PSB-HTA 1、主机变频调速 2、输出扭巨大，降速值小，测量精度高。 3、转速、记数、温度数字显示。 4、燃油温度自动控制 5、转速上档预置 6、正负压系统配有气源 7、自带12v／24v直电流 8、具有过压、过载、过热保护功能 功能： 1、测试不同转速下的各缸供油量 2、静态检查各缸供油时间 3、检查机械调速器性能 4、分配泵电磁阀的试验 5、对喷油泵进行密封性实验 6、测量分配泵泵体内压、回油压力 7、检查压力补偿器性能 8、检查气动调速性能 9、检查气膜调速器负压 |
| 40 | 高压油泵拆装工具 | 高压油泵拆装专用工具，48件 高压油泵拆装工具 |
| 41 | 喷油器拆装工具 | 喷油器拆装专用工具，29件套 |
| 42 | 发动机拆装工具 | 120件 7件12.5MM系列6角公制套筒（20，21，22，24，27，30，32MM） 11件10MM系列6角公制套筒（9，10， 11， 12，13，14，15，16，17，18，19MM） 8件10MM系列6角花型套筒（E8，10，11，12，14，16，18，20） 4件12.5MM系列6角英制套筒（15/16″1″1-1/16″1-1/4″） 4件12.5MM系列6角公制风动套筒（17192123MM） 7件10MM系列中孔形花型旋具头（T-10T-15T-20T-25T-27T-30T-40） 4件10MM系列6角公制长套筒（13141517MM） 9件10MM系列6角英制套筒（3/8″7/16″1/2″9/16″5/8″11/16″3/4″13/16″7/8″） 17件10MM系列旋具套筒： 花型：（T-20304045505560） 六角：(3456MM) 十字型：(#12) 一字型(5.5 6.5MM) 米字型：(#12) 4件6.3MM系列6角公制长套筒（891012MM） 10件6.3MM系列6角英制套筒（5/32″，3/16″7/32″1/4″9/32″5/16″11/32″3/8″7/16″1/2″） 12件6.3MM系列6角公制套筒(4.05.05.56.06.57.08910111213MM) 3件万向接头(6.3MM系列10MM系列12.5MM系列) 1件6.3MM系列旋具头接头 1件6.3MM系列旋柄 2件10MM系列火花塞套筒(16MM21MM) 10件全抛光公制两用扳手(891011121314171819MM) 5件转向接杆(6.3MM系列2″10MM系列3″10MM系列10″12.5MM系列5″12.5MM系列10″) 3件专业快速脱落棘轮扳手(6.3MM系列10MM系列12.5MM 设备终身保用。 |
| 43 | 发动机测量工具组件 | 1.量缸表，外径千分尺，游标卡尺，塞规等； 2.测量范围与所配发动机相适应。 |
| 44 | 8件套帽式滤清器扳手 | 世达09703 内含：6件滤清器扳手(65，74/76，76，80，90，93MM)；1件10MM系列专业快速棘轮扳手；1件12.5 M系列转接头(3/8″) 特点：滤清器扳手配合3/8″DR.或1/2″DR.驱动工具使用。 适用车型： 65mm，14flutes 适于TOYOTA，NISSAN，CHANGAN ALTO，LEXUS，DIAHATSU 74mm，15flutes 适于BUICK，GM，SATURN 76mm，14flutes 适于MOPAR，VW，PORSCHE，MERCEDES，BMW 80mm，15flutes 适于HONDA ACCORD，NISSAN，TOYOTA |
| 45 | 专业级可调式扭力扳手 | 世达40-200Nm 扭力范围：40-200Nm，1/2″驱动头，全长560mm。 |
| 46 | 2爪拉马 | 世达 技术参数： 规 格：6″ 长 度：240mm 最大拉拔直径：150mm 行 程：120-160mm |
| 47 | 3爪拉马 | 世达 技术参数： 规 格：6″ 长 度：240mm 最大拉拔直径：150mm 行 程：120-160mm |
| 48 | 气门油封钳 | 世达 规 格：250mm，适用于汽车气门油封和气门弹簧的拆装。 |
| 49 | 活塞环压缩器 | 世达3″ 规 格：3″，适用范围：53-175mm，采用弹簧钢高强度处理，配有棘轮带锁装置。 |
| 50 | 斜嘴钳 | 世达6″ 规 格：6″，全长156mm 最大剪切能力：中硬度Ø2.8mm，硬线Ø2.0mm |
| 51 | 钢丝钳 | 世达7″ 规 格：7″，全长176mm 最大剪切能力：中硬度Ø2.8mm，硬线Ø2.0mm |
| 52 | 圆口带刃大力钳 | 世达7″ 规 格：7″，全长186mm 最大开口：42mm |
| 53 | 尖嘴带刃大力钳 | 世达9″ 规 格：9″，全长225mm 最大开口：23mm |
| 54 | 木柄安装锤 | 世达92503 锤头直径：35mm，长320mm，锤部采用优质合金铸造，可更换锤头有软性、硬性锤头选择，适合不同的使用场合。 |
| 55 | 气门拆装工具 | 气门顶置钳垫片更换钳弹簧压缩器气门弹簧钳油封气门拆装工具汽修 气门顶置钳组套【9件套】 |

- 56.拖拉机离合器实训台

一、产品简介

该设备采用  全新 750P拖拉机离合器实物为基础，各部件齐全，布局合理，可全面展示离合器的内部结构和部件运动情况，适合于离合器理论和实践操作的教学需要。

二、功能特点

1.采用真实的拖拉机离合器部件，充分展示拖拉机离合器的内外结构。

2.手摇输入轴，模拟发动机飞轮转动，踏下离合器踏板，可真实演示拖拉机离合器的工作过程。

四、技术规格

外形尺寸：800×500×600mm

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

移动脚轮：120*80mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离合总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 离合器踏板 |  | 套 | 1 |
| 3 | 分离杆及附件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 离合器分离机构 |  | 套 | 1 |
| 5 | 变速器输入轴 |  | 个 | 1 |
| 6 | 手摇驱动机构 |  | 套 | 1 |
| 7 | 飞轮 |  | 个 | 1 |
| 8 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 800×500×600mm (长×宽×高) | 台 | 1 |

- 57.拖拉机手动变速箱实训台

一、功能特点

1.采用  翻新 250 拖拉机手动变速器与离合器进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，可全面展示内部结构和部件的运动情况，适合于 拖拉机手动变速器原理和机械机构的教学。

2.对变速器各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。

3.由单相减速电动机带动减速机，减速机带动变速器输入轴运转，真实演示不同档位下机械运动的传递过程。

4.实训台驱动部分加装安全防护罩。

5.移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。

二、技术规格

外形尺寸：1400×600×800mm(长×宽×高)

动力电源：单相

单相减速电动机：

电  压：AC 220V

功  率：250KW

转  速：15转/分

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：白

钢管：40*40*3mm

移动脚轮：100*50mm

三、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动变速器总成 | 附件齐全 解剖处理 | 套 | 1 |
| 2 | 变速器档位总成 |  | 套 | 1 |
| 3 | 单相减速电动机 | 功率250W，转速15转/分 | 套 | 1 |
| 4 | 驱动机构(带安全防护罩) |  | 套 | 1 |
| 5 | 漏电保护开关 | DZ47LE-32 | 套 | 1 |
| 6 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1400×600×470mm(长×宽×高) | 个 | 1 |
| 7 | 离合器装置 |  | 套 | 1 |

- 58.拖拉机整机液压系统综合实训台

一．产品简介

本实训系统以  LX1604液压操纵机构系统实物为基础，系统实物合理装配在钢制移动台架上，可对拖拉机整机液压操纵机构与转向系统进行模拟工作、及故障检测与诊断等工况的实际操作，真实展示拖拉机液压操纵机构与转向系统结构与原理及工作过程。适用于各类型院校及培训机构对拖拉机液压操纵机构与转向系统理论和维修实训的实训教学需要。

本实训系统实训功能齐全、操作方便、安全可靠、美观大方。

二．结构组成

拖拉机液压操纵机构总成、工作装置、液压泵总成、操作机构与转向系统等附件、油压压力表、各类型控制阀及油管、电动机、移动台架等、司机座椅、台架操作说明书、实验指导书等附件。

配套拖拉机液压操纵机构彩色原理图板,及安装闪烁灯条与工作工况同步显示。

三．功能特点

1．电动机驱动液压泵提供动力，可动态演示拖拉机液压操纵机构与转向系统工作原理与过程。

2．设备可简易实现拖拉机液压操纵机构与转向系统保养与维护操作。

3．设备可实现拖拉机液压操纵机构与转向系统拆装和工况演示。

4．实训台加装电源及转动部件等安全保护装置。

5.所有液压油路均采用透明软管演示。

6．实训台底座部分采用钢性结构焊接，台架表面采用烤漆工艺，带万向自锁脚轮装置。

7.控制台采用铝制材料制作，包括温度计，警告灯，操作开关等。

8.★配套实验室智能电源监控系统（投标现场演示功能）

本平台将物联网技术运用于电气自动化信息技术并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。

1）数据云系统上传 2）微信小程序数据查询 3）历史数据查询 4）数据分析统计5）微信报警 6）微信反向控制

（1）云平台包含：

1）数据显示：显示电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量。

2）控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。

3）历史数据：显示计量的历史数据，可查询历史曲线。

4）设备报警：对设备的过压过流等异常情况进行报警。

- 终端包含：1）现场数据显示画面：显示电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量，以及云端连接二维码。2）微信小程序界面：设置现场数据连接云平台后台数据库管理。

（3）外形尺寸基本等同于漏电开关，便于安装和维护，不接受组合式、拼凑式结构。

提供有效、权威的证明文件，证实该产品的可靠、安全、先进性。

四．外形与颜色

设备外形：约2000×900×1200mm(长×宽×高)

设备颜色：白

五．制造工艺

1.设备底座架

1.1钢性结构焊接

1.2方管：60*60*2.0mm

1.3表面采用亚光灰喷塑工艺，厚度0.3mm.

2.万向脚轮

前二只万向带锁止功能脚轮

后二只万向脚轮

脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。

脚轮：200mm×100mm(直径×宽度)

脚轮支撑：2.0T

六．技术指标

1.工作温度：-40℃～+50℃

2．主机：原车装置

3．交流电源：220V/380V

- 59.拖拉机转向实训台

一、产品简介

该设备采用  翻新250  拖拉机前桥总成为基础，全面展示了机拖拉机转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。适用于各类学校对拖拉机转向、前桥悬架理论与维修实训教学需要，完全满足对拖拉机前桥系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。

二、功能特点

1.真实可运行的拖拉机转向系和前桥悬架部件，充分展示机械式转向与独立悬架的组成结构。

2.操纵方向盘，真实演示拖拉机的工作过程。

3.车轮底部装有转角盘，可分别显示各轮转向角度。(▲选配)

4.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

三、技术规格

外形尺寸：约1700×900×1100mm(长×宽×高)

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

移动脚轮：200*100mm

外接电源：交流220V±10% 50Hz(▲实际机型选配)

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前桥悬挂机构 |  | 套 | 1 |
| 2 | 方向盘、转向柱、万向节、方向机、转向拉杆 |  | 套 | 1 |
| 3 | 车轮 |  | 个 | 2 |
| 4 | 转角盘(可选) |  | 个 | 2 |
| 5 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1700×900×1100mm(长×宽×高) | 台 | 1 |

- 60.拖拉机制动系统实训台

一、功能特点

1.采用完整的  翻新250拖拉机制动系统(包含车架,前后桥等)为基础，学员通过观察系统的外部构造和进行实训台运行实习，可分析制动系统，可理解制动系统的工作原理及其工作过程。

2.移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。

3.适用于各类学校的拖拉机制动系统理论与维修实训教学需要，完全满足对拖拉机制动系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。

本实验设备功能齐全、操作方便、安全可靠。

二、技术规格

外形尺寸：约2000×1400×1200mm(长×宽×高)

外接电源：交流220V±10% 50Hz(▲实际机型选配)

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：白

钢管：50*50*3mm

移动脚轮：200*100mm

三、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前桥总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 后桥总成 |  | 套 | 1 |
| 3 | 制动踏板 |  | 套 | 1 |
| 4 | 制动总泵及制动分泵 |  | 套 | 1 |
| 5 | 制动系统附件 |  | 套 | 1 |
| 6 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 2000×1400×1200mm (长×宽×高) | 台 | 1 |
| 7 | 座椅 |  | 张 | 1 |
| 8 | 三相电动机 | 2.2KW380V | 台 | 1 |

- 61.拖拉机差速器/主减速器拆装实训台

一．产品简介

本实训系统以 250 拖拉机差速器/主减速器机构为基础，可对差速器/主减速器进行拆装检测等实际操作，展示汽车差速器/主减速器结构与原理。

适用于拖拉机差速器/主减速器机构拆装教学与技能鉴定需要。

二．结构组成

拖拉机差速器/主减速器机构机械总成（包含附件）等附件、移动台架等、台架操作说明书等附件。

三．功能特点

1．满足维修工考工的教学与技能鉴定。

2．差速器/主减速器机构可进行真实保养的教学与技能鉴定。

3．差速器/主减速器机构可进行真实拆装与检测的教学与技能鉴定。

4．实训台底座部分采用钢性结构焊接，台架表面采用烤漆工艺，带万向自锁脚轮装置。

四．外形与颜色

设备外形：400×350×700mm（长X宽X高）

设备颜色：白

五．制造工艺

1.设备底座架

1.1钢性结构焊接

1.2方管：40*40*2.0mm

1.3表面采用喷塑工艺，厚度0.3mm.

2.万向脚轮

4.1前二只万向带锁止功能脚轮

4.2后二只万向脚轮

4.3脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。

4.4脚轮：60mm×50mm(直径×宽度)

4.5脚轮支撑：1.0T

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机差速器/主减速器总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 400×350×700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |

- 62.拖拉机变速器带拆装翻转实训台

一、功能简介

1.采用翻新 250 拖拉机变速器总成(附件齐全，易于拆装)，并装在专用翻转架上。

采用减速翻转机构，可使变速器旋转任意角度，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

2.底部放置接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

3.翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。翻转架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。

二．技术规格

设备外形：1200×600×1100mm (长×宽×高)

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

万向脚轮

前二只万向带锁止功能脚轮

2后二只万向脚轮

脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。

脚轮：200mm×100mm(直径×宽度)

脚轮支撑：2.0T

减速机：MOPA70；1：70

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机变速器总成 | 附件齐全，易于拆装 | 套 | 1 |
| 2 | 拆装翻转架(带自锁脚轮装置)，带立柱钢管200*200*5mm； | 1200×680×850mm(长×宽×高)，带减速机，可做轴向任意角度的翻转和静止。 | 台 | 1 |
| 3 | 大面积接油盆 | 660×590×35mm(长×宽×深) | 个 | 1 |
| 4 | 减速机构（带摇手盘等附件） |  | 套 | 1 |

- 63.驱动桥拆装实训台

一、功能简介

1.采用 翻新 250 拖拉机驱动桥总成(附件齐全，易于拆装)，并装在可移动台架上。

按原车布置安装，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

2.台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。

3.满足驱动桥认知与拆装实训。

二．技术规格

设备外形：1000×500×1100mm (长×宽×高)

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

万向脚轮

前二只万向带锁止功能脚轮

2后二只万向脚轮

脚轮与台架用M6*4螺丝固定，方便设备维修与维护。

脚轮：60mm×50mm(直径×宽度)

脚轮支撑：1.0T

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动桥总成 | 附件齐全，易于拆装 | 套 | 1 |
| 2 | 台架(带自锁脚轮装置) | 1000×500×1100mm(长×宽×高) | 台 | 1 |

- 64.转向离合器解剖模型

一、功能特点

1.采用 翻新 履带拖拉机转向离合器总成(附件齐全)进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示总成的内外结构。

2.通过解剖和各剖面喷涂不同颜色，使内外部件的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。

3.设备底座架(带防震胶垫)采用1.5mm冷板冲压成形，表面经喷涂工艺处理。防震胶垫与底座用M6*4螺丝固定。

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖转向离合器总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 设备底座架(带防震胶垫) | 300×200×350mm(长×宽×高)； 冷板冲压成形（厚1.5mm）； 颜色：红色等 | 台 | 1 |

# 65.农机离心式离合器解剖模型

一、功能特点

1.采用 全新 农机离心式离合器总成(附件齐全)进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示总成的内外结构。

2.通过解剖和各剖面喷涂不同颜色，使内外部件的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。

3.设备底座架(带防震胶垫)采用1.5mm冷板冲压成形，表面经喷涂工艺处理。防震胶垫与底座用M6*4螺丝固定。

4.可实现离心式离合器认知与拆装实训。

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖农机离心式离合器总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 设备底座架(带防震胶垫) | 300×200×350mm(长×宽×高)； 冷板冲压成形（厚1.5mm）； 颜色：红色等 | 台 | 1 |

- 66.拖拉机离合解剖模型

一、功能特点

1.采用 全新750 拖拉机原车装置的离合器总成(附件齐全)进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示总成的内外结构。

2.通过解剖和各剖面喷涂不同颜色，使内外部件的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。

3.设备底座架(带移动脚轮)采用钢管焊接而成，表面经喷涂工艺处理。移动脚轮与底座用M6*4螺丝固定。

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖离合器总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 设备底座架(带移动脚轮) | 300×200×750mm(长×宽×高)； 颜色：红色等 | 台 | 1 |

- 67.拖拉机整机底盘实训台

一．产品简介

本实训系统以 全新 东方之光200P 拖拉机总成实物为基础，解剖各系统关键部位，剖面涂不同颜色，突出结构层次，可对拖拉机各系统进行原理与结构展示。

适用于各类型院校及培训机构对拖拉机各系统结构理论和维修实训的实训教学需要。

二．结构组成

解剖的拖拉机发动机、变速器、驱动桥、车架与对半解剖的车身总成（包含系统各总成及内外附件等）、电动机、移动式的安装底座等、台架操作说明书等附件。

三．功能特点

1. 进行拖拉机各系统的原理与结构展示。

2. 减速电动机驱动发动机，动态演示动力驱动与传动系统工作过程。

3．电器系统工作正常，动态演示电器系统各工况。

4．各总成解剖关键部位，剖面涂不同颜色，突出结构层次。

5．配套使用说明书及实训指导书。

四．技术指标

1.电源：220V

2.工作温度：-40℃～+50℃

3．主机：原车装置

4．电动机：220V/250W 15转/分

5．漏电保护开关：DZ47LE-32

五.解剖部位明细

1.发动机解剖部位：

缸体（活塞与曲轴运行外可观察）；

气门室盖（凸轮轴运行外可观察）；

气缸盖（进排气门运行外可观察）；

进排气歧管与滤清器；

发电机与水泵；

正时机构（正时机构运行外可观察）；

2.变速器解剖部位：

换档同步（运行外可观察）；

3.车身解剖部位：

前盖对对半解剖，（外可观察发动机与变速器运行）；

后盖对对半解剖，（外可观察行李箱内部器件）；

4.仪表台解剖部位：

解剖工具箱侧位置，外可观察电器件；

5.悬架解剖部位：

解剖副座侧前后车壳位置，外可观察前后悬架器件；

6.保留部位：

电器件的线路完好正常；

车架完好；

车轮完好；

68.底盘实训工具

| 序号 | 设备 | 型号 | 参数 | 参考图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动轮拆装工具 | 世达 | - 内含：夹颚及锁环、轴承、顶杆、拉体、止推垫圈、Quad4拉拔销、GM3.1拉拔销、Quad4螺丝形拉拔杆、Ford4.6 Modular螺丝形拉拔杆、其他车型拉拔杆、GM3.1螺丝形拉拔杆、扣型头。 可拆除及安装被压在大部分国产汽车交流发电机上的动力转向皮带轮 |  |
| 2 | 球头拉拔器 | 世达90651 | - 规 格：小型 - 用于分离球头，特有垫片加长20%设计，适合更大范围的使用。 拉马爪经CR-V钢锻造而成，特殊热处理工艺确保使用强度 |  |
| 3 | 连杆臂球头拉拔离器 | 世达90663 | - 用于拆除连杆臂 - 铬一钼钢制造 冲锻制作经热处理 |  |
| 4 | 双叉式球头分离器 | 世达 | - 强力工具用于拆卸转向横拉杆球头 - 使用时将工具插于适当位置并用锤敲击使其分离 可经受强力敲击 |  |
| 5 | 斜嘴钳 | 世达6″ | 规 格：6″，全长156mm 最大剪切能力：中硬度Ø2.8mm，硬线Ø2.0mm |  |
| 6 | 钢丝钳 | 世达7″ | 规 格：7″，全长176mm 最大剪切能力：中硬度Ø2.8mm，硬线Ø2.0mm |  |
| 7 | 圆口带刃大力钳 | 世达 | 规 格：7″，全长186mm 最大开口：42mm |  |
| 8 | 尖嘴带刃大力钳 | 世达 | 规 格：9″，全长225mm 最大开口：23mm |  |
| 9 | 120件汽车维修综合组套 | 世达 | 内含工具： - 17件12.5MM系列6角公制套筒(20，21，22，24，27，30，32MM) - 11件10MM系列6角公制套筒(9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19MM) - 8件10MM系列6角花形套筒(E8，10，11，12，14，16，18，20) - 4件12.5MM系列6角英制套筒(15/16″，1″，1-1/16″，1-1/4″) - 4件12.5MM系列6角公制风动套筒(17，19，21，23MM) - 7件10MM系列中孔花形旋具头(T-10，T-15，T-20，T-25，T-27，T-30，T-40) - 4件10MM系列6角公制长套筒(13，14，15，17MM) - 9件10MM系列6角英制套筒(3/8″，7/16″，1/2″，9/16″，5/8″，11/16″，3/4″，13/16″，7/8″) - 17件10MM系列旋具套筒： 花 形：(T-20，30，40，45，50，55，60) 六 角：(3，4，5，6MM) 十字形：(＃1，＃2)×2 一字形：(5.5，6.5MM) - 4件6.3MM系列6角公制长套筒(8，9，10，12MM) - 10件6.3MM系列6角英制套筒(5/32″，3/16″，7/32″，1/4″，9/32″，5/16″，1/32″，3/8″，7/16″，1/2″) - 10件6.3MM系列6角公制套筒(4，5，6，7，8，9，10，11，12，13MM) - 3件万向接头(6.3MM系列，10MM系列，12.5MM系列) - 1件6.3MM系列旋具头接头 - 1件6.3MM系列旋柄 - 2件10MM系列火花塞套筒(16MM，21MM) - 10件全抛光公制两用扳手(8，9，10，11，12，13，14，17，18，19MM) - 5件转向接杆(6.3MM系列2″，10MM系列3″，10MM系列10″，12.5MM系列5″，12.5MM系列10″) 3件专业快速脱落棘轮扳手(6.3MM系列，10MM系列，12.5MM系列 |  |
| 10 | 8件套A系列一字、十字螺丝批组套 | 世达 | 内含： 4件十字型螺丝批(#1×75mm、#2×38mm、#2×100mm、#2×150mm) 4件一字型螺丝批(6×38mm、5×75mm、6×100mm、6×150mm) |  |
| 11 | 专业级可调式扭力扳手 | 世达40-200Nm | 扭力范围：40-200Nm，1/2″驱动头，全长560mm。 |  |
| 12 | 木柄安装锤 | 世达92503 | 锤头直径：35mm，长320mm，锤部采用优质合金铸造，可更换锤头有软性、硬性锤头选择，适合不同的使用场合。 |  |

69.工具车

三层网状，带工具锁，美观大方，加厚型；

外型尺寸：长宽高：755*380*708；

带万向脚轮可移动刹车，很方便将大量供料零配件或工具运往工作区。

- 70.拖拉机起动机解剖模型

一、功能特点

1.采用 全新750P拖拉机 起动机总成(附件齐全)进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示总成的内外结构。

2.通过解剖和各剖面喷涂不同颜色，使内外部件的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。

3.设备底座架(带防震胶垫)采用1.5mm冷板冲压成形，表面经喷涂工艺处理。防震胶垫与底座用M6*4螺丝固定。

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖起动机总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 设备底座架(带防震胶垫) | 350×200×200mm(长×宽×高)； 冷板冲压成形（厚1.5mm）； 颜色：红色等 | 台 | 1 |

- 71.拖拉机发电机解剖模型

一、功能特点

1.采用 全新 750P拖拉机 发电机总成(附件齐全)进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示总成的内外结构。

2.通过解剖和各剖面喷涂不同颜色，使内外部件的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。

3.设备底座架(带防震胶垫)采用1.5mm冷板冲压成形，表面经喷涂工艺处理。防震胶垫与底座用M6*4螺丝固定。

二、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖发电机总成 |  | 套 | 1 |
| 2 | 设备底座架(带防震胶垫) | 300×200×200mm(长×宽×高)； 冷板冲压成形（厚1.5mm）； 颜色：红色等 | 台 | 1 |

- 72.拖拉机起动系统实训台

一、产品简介

设备采用 全新 750P拖拉机起动系统实物为基础，充分展示起动系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对起动系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的起动系统，充分展示起动系统的组成结构。

2.操纵起动开关，起动马达工作，真实演示起动系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察起动过程中启动电流和蓄电池电压的变化过程。

3.面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车起动系统的工作原理。

4.面板上安装有起动机总成分解部件，可直观认识起动机的组成结构。

5.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测起动系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

6.面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

三、技术规格

外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 （面板：1200*900*4mm) | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 | 全新 | 个 | 1 |
| 3 | 起动机总成 | 全新 | 台 | 1 |
| 4 | 起动机总成分解部件 |  | 套 | 1 |
| 5 | 起动继电器 |  | 个 | 1 |
| 6 | 电压表 | 0～30V | 个 | 1 |
| 7 | 电流表 | 0～500A | 个 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 46B24SR，12V 45Ah，550CCA | 台 | 1 |
| 9 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 10 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×650×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 11 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |

- 73.拖拉机充电系统实训台

一、产品简介

该设备采用 全新750P拖拉机 充电系统实物为基础，充分展示充电系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对充电系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的充电系统，充分展示充电系统的组成结构。

2.打开点火开关，触发三相电机运行，带动发电机工作，充电指示灯灭，蓄电池端电压升高，真实演示汽车充电系统的工作过程。通过面板上的电流表、电压表可观察充电电流和蓄电池电压的数值。

3.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车充电系统的工作原理。

4.示教板面板上安装有发电机总成分解部件，可直观认识发电机的组成结构。

5.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车充电系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

6.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

三、技术规格

外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高)

动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

工作电压：直流12V

工作温度：-40℃～+50℃

三相异步电动机

1)电  压：AC 220V/380V

2)功  率：2.2KW

3)转  速：1420r/min

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 （面板：1200*900*4mm) | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 发电机总成 | 全新 | 台 | 1 |
| 4 | 发电机总成分解部件 |  | 套 | 1 |
| 5 | 充电指示灯 |  | 个 | 1 |
| 6 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
| 7 | 保险丝盒 |  | 个 | 1 |
| 8 | 电压表 | 0～30V | 个 | 1 |
| 9 | 电流表 | 0～±100A | 个 | 1 |
| 10 | 蓄电池 | 12V 45Ah | 台 | 1 |
| 11 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 12 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 13 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |

- 74.拖拉机灯光系统实训台

一、产品简介

该设备采用 全新 750P拖拉机外部灯光系统实物为基础，充分展示外部灯光系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对拖拉机灯光系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的外部灯光系统，充分展示外部灯光系统的组成结构。

操纵各种灯光开关，可真实演示外部灯光系统的工作过程。

2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；学校学员可直观对照电路图和实物，认识和分析灯光系统的工作原理。

3.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测外部灯光系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4.面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

5.工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

三、技术参数

外形尺寸：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图; 面板：1200*900*4mm | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 组合开关 |  | 套 | 1 |
| 4 | 左右雾灯 |  | 套 | 1 |
| 5 | 左右前照灯 |  | 套 | 1 |
| 6 | 左右转向灯 |  | 套 | 1 |
| 7 | 左右小灯 |  | 套 | 1 |
| 8 | 左右组合尾灯 |  | 套 | 1 |
| 9 | 牌照灯 |  | 套 | 1 |
| 10 | 灯光开关 |  | 套 | 1 |
| 11 | 危险灯开关 |  | 套 | 1 |
| 12 | 倒车灯开关 |  | 套 | 1 |
| 13 | 刹车灯开关 |  | 套 | 1 |
| 14 | 前后工作灯 |  | 套 | 1 |
| 15 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×700×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 16 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |

- 75.拖拉机仪表系统实训台

一、产品简介

该设备采用 全新 750P拖拉机 仪表系统实物为基础，充分展示拖拉机仪表系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对拖拉机仪表系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的电子仪表系统，充分展示电子仪表系统的组成结构。

操纵与仪表系统相连接的各种传感器、开关，模拟仪表信号源的工作，可真实演示仪表系统的工作过程。

2.面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；学校学员可直观对照电路图和实物，认识和分析电子仪表系统的工作原理。

3.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测电子仪表系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4.面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

5.工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功

三、技术规格

外形尺寸：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图; 面板：1200*900*4mm | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 仪表 |  | 套 | 1 |
| 4 | 控制开关 |  | 套 | 1 |
| 5 | 燃油表传感器及模拟装置 |  | 套 | 1 |
| 6 | 充电指示灯工作模拟 |  | 套 | 1 |
| 7 | 机油压力工作模拟 |  | 套 | 1 |
| 8 | 转向指示灯开关 |  | 套 | 1 |
| 9 | 远光指示灯开关 |  | 套 | 1 |
| 10 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 11 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |
| 12 | 教师手册 |  | 套 | 1 |
| 13 | 合格证与保修卡 |  | 套 | 1 |

76.拖拉机喇叭系统实训台

参考图

一、产品简介

该设备采用全新750P拖拉机喇叭系统实物为基础，充分展示喇叭系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对喇叭系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的喇叭系统，充分展示喇叭系统的组成结构。

操纵开关，真实演示喇叭系统的工作过程。

2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；学校学员可直观对照电路图和实物，认识和分析系统的工作原理。

3.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

5.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

三、技术参数

外形尺寸：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 喇叭开关 |  | 套 |  |
| 4 | 喇叭总成 |  | 套 | 1 |
| 5 | 喇叭继电器 |  | 个 | 1 |
| 6 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 7 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |

77.拖拉机音响系统实训台

一、产品简介

该设备采用全新750P拖拉机音响系统实物为基础，充分展示音响系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对音响系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的音响系统，充分展示音响系统的组成结构。

2.操纵音响开关，可真实演示音响系统的工作过程。

3.设备面板采用防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析系统的工作原理。

4.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5.面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

三、技术规格

外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 音响主机总成 |  | 套 | 1 |
| 4 | 电动天线 |  | 套 | 1 |
| 5 | 扬声器 |  | 个 | 4 |
| 6 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 7 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |

78.拖拉机音像、导航及倒车影像系统实训台

一、产品简介

该设备采用国产通用型拖拉机音像、导航与倒车影像系统实物为基础，充分展示音像、导航与倒车影像系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对音像、导航与倒车影像系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的音像、导航与倒车影像系统，充分展示音像、导航与倒车影像系统的组成结构。

2.操纵音像、导航、倒车开关，可真实演示音像、导航与倒车影像系统的工作过程。

3.示教板面板采用防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车音像、导航及倒车影像系统的工作原理。

4.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车音像、导航与倒车影像系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

三、技术规格

外形尺寸（约）：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 音像与导航主机总成 | 国产通用型 | 套 | 1 |
| 4 | GPS天线 |  | 套 | 1 |
| 5 | 收音机固定天线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 倒车摄像头 |  | 个 | 1 |
| 7 | 模拟倒车开关 |  | 个 | 1 |
| 8 | 功放 |  | 套 | 1 |
| 9 | 低音炮 |  | 套 | 1 |
| 10 | 扬声器 |  | 个 | 4 |
| 11 | 音视频线 |  | 套 | 1 |
| 12 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 13 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |
| 14 | 教师手册 |  | 套 | 1 |
| 15 | 合格证与保修卡 |  | 套 | 1 |

- 79.拖拉机雨刮系统实训台

一、产品简介

该设备采用全新 750P拖拉机雨刮系统实物为基础，充分展示拖拉机雨刮系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对拖拉机雨刮系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的雨刮系统，充分展示雨刮和清洗系统的组成结构。

操纵组合开关的雨刮和清洗档，可执行间歇刮水、低速刮水、高速刮水、清洗刮水等雨刮和清洗系统的功能，真实演示雨刮系统的工作过程。

2.面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；学校学员可直观对照电路图和实物，认识和分析雨刮和清洗系统的工作原理。

3.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测雨刮和清洗系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4.面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

5.工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

三、技术参数

外形尺寸：1240×600×1700mm(长×宽×高)

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作电压：DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 雨刮开关 |  | 套 |  |
| 4 | 雨刮总成 |  | 套 | 1 |
| 5 | 喷水电机 |  | 套 | 1 |
| 6 | 雨刮继电器 |  | 个 | 1 |
| 7 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 8 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |

- 80.拖拉机整机电器实训台

一、产品简介

该设备采用 全新清拖750P 整车电器实物为基础，充分展示仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、发动机电器系统、起动系统和充电系统等电器各系统的组成结构和工作过程。

适用于学校对整车电器理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的整车电器系统，充分展示整车电器系统的组成结构。

接通电源，操纵示教板上的各种电器开关、按钮、真实演示仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、发动机电器系统、起动系统和充电系统等电器各系统的工作过程。

2.设备面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析整车电器各系统的工作原理。

3.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测整车电器各系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4.设备面板部分采用面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

- 5.★配套实验室智能电源监控系统（投标现场演示功能）

将物联网技术及电气自动化信息技术运用于实验室智能管理并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。1）数据云系统上传 2）微信小程序数据查询 3）历史数据查询 4）数据分析统计5）微信报警 6）微信反向控制 。

（1）云平台包含：

1）数据显示：显示电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量。

2）控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。

3）历史数据：显示计量的历史数据，可查询历史曲线。

4）设备报警：对设备的过压过流等异常情况进行报警。

（2）终端包含：1）现场数据显示画面：显示电压、电流、有功、无功、功率因数等电气量，以及云端连接二维码。2）微信小程序界面：设置现场数据连接云平台后台数据库管理。

★配套“汽车电子实训仿真软件” （提供演示视频）
软件功能：
(1)软件包含汽车6个系统：汽车灯光系统、启动系统、充电系统、雨刮系统、仪表系统、中控与车窗系统。
(2)软件与实物完美结合，软件的原理图、外形图和电路图与实物一模一样；
(3)系统带有背景音，可以按照教学条件打开或关闭。
(4)软件内部空间为宽敞明亮的教室，原理图、线路图和实物零部件为高清显示。
(5)360度旋转，简单控制放大、拉近、缩小、旋转、便于多个角度观察每一个细节，可以查看设备的任何位置。全程无死角。
(6)连线功能：进入连线功能后，界面的原理图出现，点击每个零部件的接线端子，系统自动显示待连接状态，点击正确的连接点后，线路的线条自动出现。并有声音提示。点击错误的连线点时，系统发出报警。拉出侧菜单可观察点击连线的进度。连线完成后，进行下一项。
(7)动态测试功能，连线正确的状态下，进入测试实训功能，操作相应开关，相应的系统进入工作状态。如点击点火开关，系统上电，15电源指示灯点亮。点击启动开关，启动机随机运转启动，发动机运行并伴有启动运行的声音提示，发电机开始运转，充电指示灯写熄灭。
(8)故障设置系统功能：在连线成功后，可以设置多个系统故障。单个故障不低于10个。侧面菜单带有故障文字描述，并伴有中文提示故障是否设置成功。
(9)故障状态下，可以进入动态测试功能，例如点击主控开关的左前玻璃升降开关，系统会中文提示语音播报，提示系统出现故障，此时系统将不能再进行运转测试。例如左前车窗电机不再运转动作
(10)故障检测功能：点击万用表并打开，调节正确的测量量程，用表笔测试故障系统，万用表显示故障点的正常与故障时数据，以判断那个线路或原件出现问题。
▲要求提供在“汽车电子实训仿真软件”软件来源证明文件,原件备查。

三、技术规格

外形尺寸（约）：1740×650×1700mm(长×宽×高)

动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

工作电压：直流12V

工作温度：-40℃～+50℃

三相异步电动机

型  号：YT 100L1-4

电压：AC 220V/380V

功率：2.2KW

转速：1420r/min

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：100*60mm

四、基本配置（每台）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
| 4 | 组合开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 5 | 左右前大灯总成 | 原车 | 套 | 1 |
| 6 | 左右前雾灯 | 原车 | 套 | 1 |
| 7 | 左右转向灯 | 原车 | 套 | 1 |
| 8 | 左右转向边灯 | 原车 | 套 | 1 |
| 9 | 左右组合尾灯 | 原车 | 套 | 1 |
| 10 | 牌照灯 | 原车 | 套 | 1 |
| 11 | 灯光开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 12 | 刹车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 13 | 倒车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 14 | 危险灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 15 | 线束 |  | 套 | 1 |
| 16 | 雨刮总成 | 原车 | 套 | 1 |
| 17 | 雨刮控制继电器 | 原车 | 个 | 1 |
| 18 | 喷水电机 | 原车 | 套 | 1 |
| 19 | 喷水壶 | 原车 | 套 | 1 |
| 20 | 喇叭 | 原车 | 个 | 2 |
| 21 | 喇叭继电器 | 原车 | 个 | 1 |
| 22 | 雾灯继电器 | 原车 | 个 | 1 |
| 23 | 起动机总成 | 原车 | 台 | 1 |
| 24 | 发电机总成 | 原车 | 台 | 1 |
| 25 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
| 26 | 蓄电池 |  | 台 | 1 |
| 27 | 保险丝盒 |  | 个 | 1 |
| 28 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 29 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1740×650×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 30 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |
| 31 | 教师手册 |  | 套 | 1 |
| 32 | 合格证与保修卡 |  | 套 | 1 |

- 81.农机空调系统实训台

一、产品简介

该设备采用 全新 农机空调系统为基础，充分展示空调系统的组成结构和工作过程。

适用于各类学校对空调系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1.真实可运行的空调系统，充分展示空调系统的组成结构和工作过程。

2.由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示空调系统的工作过程以及工作原理。

3.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；UV平板喷绘面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车单风口空调系统的工作原理。

4.实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5.实训台面板上安装有高、低压力表，进出风口温度表，可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

6.实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

7.实训台R形钢结构焊接，面板箱采用嵌入式固定安装；底部设置三角形储物箱，安装透明单开门。表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

8.★为更好地开展电控系统实训教学，要求配套信号仿真系统（要求一体式）:

仿真系统采用7寸触摸屏采用电阻触摸，具有使用寿命长、触摸精度高特点，它与单片机之间采用SPI通信，触摸灵敏度高。FPGA与单片机直接用RS232通信，接收单片机传送的设置参数，控制波形的频率、占空比和模拟电压输出幅度。设有18路信号同轴传送电缆线端口同时输出、可触摸设置任意波形输出，能产生国产基本车型传感器系统等18路信号（包含霍尔、磁电、光电等信号）输出。

★其他要求：

1.投标现场提供信号仿真系统样品演示。

2.投标现场提供信号仿真系统设计方案与源程序验证。

三、技术规格

外形尺寸：1600×700×1700mm(长×宽×高)

动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

外接电源：交流220V±10% 50Hz

工作电压：直流24V

制 冷 剂：R134a

工作温度：-40℃～+50℃

高压压力表：0～3.5MPa

低压压力表：0～1.5MPa

三相异步电动机：

型  号：YT 100L1-4

电  压：AC 380V

功  率：2.2KW

转  速：1420r/min

颜色：7032

钢管：40*40*3mm

面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；

移动脚轮：120*80mm

四、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板(面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图（1600*900*4mm) | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 高压压力表 | R134a，0～3.5MPa | 个 | 1 |
| 4 | 低压压力表 | R134a，0～1.5MPa | 个 | 1 |
| 5 | 数字式进风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 6 | 数字式出风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 7 | 单风口空调控制器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 8 | 单风口空调蒸发箱总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 9 | 压缩机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 10 | 膨胀阀总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 11 | 干燥器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 12 | 鼓风机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 13 | 冷凝器 | 原车全新 | 个 | 1 |
| 14 | 冷却电子风扇 | 原车全新 | 套 | 1 |
| 15 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4/2.2KW | 台 | 1 |
| 16 | R形移动台架(带自锁脚轮装置) | 1600×700×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 17 | 故障模拟与排除装置 |  | 套 | 1 |
| 18 | 设备教师手册 |  | 套 | 1 |
| 19 | 设备合格证、保修卡 |  | 套 | 1 |

82.电气实训工具

| 序号 | 设备 | 型号 | 参数 | 参考图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池检测仪 | HBV-200型 | 一、产品说明 用于汽车蓄电池健康状况的快速、准确测试。适用于汽车生产线、维修车间、电池生产线。轻便、安全、快速、高效、准确显示电池测试结果；不发热、无火花、无误判、不会损坏仪器及伤害操作者；操作简便，不需用户思考。 二、功能特点 能确检测、显示蓄电池现存能量； 能探测电池单格好坏 能准确测试和显示起动机起动和运转过程中的电压正常与否； 可准确测试放过电的蓄电池，而不需在测试前充满电； 可在车测试蓄电池 三、技术参数： 应用范围： 12V汽车起动蓄电池和12V充电系统 工作范围：200~850CCA；200~900SAE；120~550DIN；120~550IEC；200~900EN 电压量程：8-30V DC 显 示： LCD(液晶)显示屏(4行×8字) 工作温度：-18~50℃ 按点选择：双导体开尔文夹 外壳材料：耐酸ABS塑料 产品尺寸：200mm×98mm×45mm 产品重量：485g |  |
| 2 | 空调检漏仪 | HLD-100+ | 即开即用，使用方法简单，机身小巧，操作简洁，方便随身携带使用 双色LED指示灯显示，发光二极管发渐进亮灯的方式宽范围显示泄露程度 |  |
| 3 | 空调维修真空泵 | 飞越FY-1C-N | 整体式缸体结构，高精密度高极限真空度 强制油泵润滑，确保高可靠性 大油窗设计，防止缺油 额定电压; 220V～/50Hz. 抽气速率; 3.6 m3/h. 极限压力; 2 Pa. 电机功率; 150 W. 进气口连接螺纹; 1/4" Flare. 加油量; 150 ml. 外形尺寸; 255mmX105mmX202mm. 重量; 4 kg. |  |
| 4 | 空调维修工具压力表 | 空调加氟专用 | 加环保雪种加氟表双表阀汽车冷媒空调表冰种R134A制冷压力表,空调维修工具压力表 |  |
| 5 | 电工笔 | 世达62503 | 专为检测交通运输机械低压电路故障而设计,世达62503 |  |
| 6 | 博世208接线盒 | 博世 | 博世金德判断工具208接线盒金德诊断仪器学校大赛必备工具.208接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引 线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。 08接线盒不仅很好地满足汽车电路维修，汽车电子零件电气参数测量的需求，在汽车维修教学中，同样可以方便教师采集信号，更可避免 由于连接不良导致的信号测量错误而影响教学效果。使用208接线盒，可以节省人力和时间，避免汽车电气线路的损坏或者将损害减到最小 |  |
| 7 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 世达 | 6件套T系列螺丝批组套 品牌：世达 编号：09309 内含： 3件一字型橡塑螺丝批（5*75MM，5*100MM，6*150MM） 3件十字型橡塑螺丝批（#1*75MM，#2*100MM，#2*150MM |  |
| 8 | 常用工具 | （9509五十六件套） | 世达9509五十六件套 56件快修店专用组套 9509 产品详情： 11件 全抛光两用扳手(8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm) 2件 10MM系列火花塞套筒(16,21mm) 15件 10MM系列6角套筒(7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm) 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手 2件 10MM系列转向接杆（3’’, 10’’） 1件 10MM系列万向接头 1件 10MM系列转接头（3/8’’方孔×1/4’’方头） 1件12.5mm系列三用接头（1/2’’方孔×3/8’’方头） 1件16.3mm系列转接头（1/4’’方孔×3/8’’方头） 1件16.3mm系列旋柄 1件16.3mm系列旋具头接头 15件16.3mm系列25mm长旋具头 花型：T10, T15, T20, T25, T30, T40 六角：(3, 4, 5, 6mm) 一字：(4, 5, 6.5mm) 十字：(#1 #3) 1件一字型穿心螺丝批 1件十字星穿心螺丝批 1件鲤鱼钳8’’ 1件尖嘴钳6’’ 特点：专为快修店设计，特别适合快修店的维修。 |  |

83.工具车

三层网状，带工具锁，美观大方，加厚型；

外型尺寸：长宽高：755*380*708；

带万向脚轮可移动刹车，很方便将大量供料零配件或工具运往工作区。

84.农机设备在线检测综合实训台

一、实验实训整车

本实训 全新 整车以原车为基础、配合教学实训排故示教板，了解设置整个整车故障排除。了解整车结构原理以及构造组成。整车无损坏,各系统功能正常。

主机指标：

全新4YB-2背负式玉米收割机 /两行青储玉米联合收获机（动力：18马力）。

二、整车电控系统实训台（1套）

1、整车电控系统实训台功能：

（1）整车电控系统实训台用于整车电控系统的教学与实训，包含整车电控系统部分：发动机电控系统、灯光与车身电器系统；

（2）测量面板：面板上的电路图完全根据原厂电路图设计，安装4mm测点，可进行电控系统信号测量与分析；

（3）故障设置系统：可以进行多种类型故障设置与故障模拟，包括断路、短路、间歇性故障、信号不准等；

（4）各系统正常运行，保留完整的动力传动系统及控制系统。

（5）检测操作台通过航空插头和连接电缆与整车连接，保持原车所有功能。可拆除检测操作台，整车可正常行驶。

（6）可移动“检测操作台”，可分别进行各控制系统的检测实训。

（7）检测操作台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板UV平板喷绘有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和原车系统实物，认知和分析各控制系统的工作原理。

（8）检测操作台面板上安装有检测端子，可直接在面板上进行原车电器电控系统的检测实训。

（9）可实现整车保养与维护操作。

（10）可实现整车拆装和真车工况演示。

（11）检测操作台底座部分采用钢性结构焊接，台架表面采用烤漆工艺，带万向自锁脚轮装置。

- （12）★配备故障设置系统及网络在线考试系统（投标现场演示功能）。

基于APP平台系统开发的新型智能考评、设备课程APP学习平台、设备APP诊断系统三位一体，可设置断路故障、虚接故障、短路故障三种类型故障。系统的软件带内置有点火、启动、关闭熄火开关按键，可对设备可以进行可远程控制教学设备启动、停止。适用于学校对教学设备的故障模拟与综合考评、综合诊断等教学需要。

功能特点

6.1智能触摸屏考评模块

1)该系统由安卓蓝牙的故障设置系统和触摸屏的故障考核系统两部分构成。可以用智能手机或平板电脑远程无线蓝牙对实训设备设置故障、远程启动、停机。学生考核通过触摸屏故障考核系统上完成,教师和学生操作界面分开。

2)教师操作界面设置密码登陆,进入教师界面可完成出题并设置考试时间。教师界面设置故障的类型为断路故障、虚接故障、短路故障，教师可任意出题，设置故障后，触摸屏的屏幕上按钮会由绿色变为红色提示且继电器工作，设备处于故障工况。

教师界面可单个设置也可多个故障同时设置，且有全部设置故障和全部清除等功能。

3)学生在答题界面会显示学号、剩余时间、故障总数，学生在设备上检测查出故障后，选择相应的故障排除按键，触摸屏的屏幕上按键会由红色变绿色，故障排除后点击提交试卷，即自动产生学员本次考试成绩。

4）智能触摸考评系统设置分为教学模式与故障模式。

5)智能触摸考评系统故障节点为20路(断路、虚接、6路短路)。

6)继电器触点参数：DC12V/10A，继电器板上留有故障指示灯接口，通过指示灯可清晰的显示已设置故障。

7)采用7寸工业彩色触摸屏，中文菜单，界面友好，操作方便。

8）智能触摸考评系统的触摸屏设置有开机界面（可订制中英文显示内容等）。

9）智能触摸考评系统采用RS485现场工业总线通讯，具有通讯距离远，信号稳定，抗干扰的特点。

6.2蓝牙APP智能考评模块

1）通过平板电脑或智能手机APP平台控制操作设置设备故障。可设置120个故障，可单个设置也可多个故障同时设置，且有全部设置故障和全部清除等功能。

2）通过APP软件用一台智能手机或平板电脑控制多台设备的故障设置；

3）每台设备的蓝牙名称设置不同的编号，有效区分多台不同的教学设备，教师轻便地控制所有教学设备的启动、运行、停机和故障设置，有效地提高教学效率。

3）APP系统设有密码登陆界面，通过输入用户名和密码可进入系统。

4）登陆界面附有文本和图样，且可编辑。

5）APP软件中设置有点火、启动、停机按键，可远程控制教学设备启动、停机。

6）APP软件中带有故障点说明及故障状态指示(分别设置有红色指示灯/绿色指示灯/黄色指示灯指示状态工况）,屏幕可清晰的实时显示故障设置状态。

7）APP软件中附有故障说明,用户可以任意编辑。

8）APP软件中附有故障状态读取功能。

9）提供蓝牙APP智能考评模块安装软件，无节点限制、终身免费升级。

10）使用：平板电脑与智能手机。

★6.3无纸化考核平台（基于云平台无纸化理论试题库考试系统），要求具有软件著作权。（为了售后无后顾之忧等，要求软件与台架硬件同一厂家制作的产品）

6.3.1.用户登录

输入用户名、密码、验证码，点击登录按纽，登录到系统。

6.3.2.用户注册

用户登录画面，点击注册按纽，打开用户注册画面。输入用户名、密码、确认密码、准考证号、身份证号、姓名、考试级别，点击注册按纽，注册成为学员。

6.3.3.用户管理

老师用户登录系统后，点击菜单用户管理，打开用户管理画面。用户管理画面，显示所有用户列表信息，包括学员与老师。

6.3.3.1用户查询

用户管理画面，选择考试级别、输入用户名、准考证号、姓名，点击检索按纽，根据条件显示用户信息列表。

6.3.3.2添加用户

用户管理画面，点击添加按纽，打开用户添加画面。选择用户类别，输入用户名、姓名、密码、确认密码，点击确定按纽，保存用户信息。

6.3.3.3修改用户

用户管理画面，选择某一条用户信息，点击编辑按纽，打开用户信息编辑画面。选择用户类别，输入用户名、姓名、密码、确认密码、准考证号、身份证号、考试级别，点击确定按纽，保存用户信息。

6.3.3.4用户删除

用户管理画面，选择数据前选择框，点击删除按纽，删除所选用户信息。

6.3.4.级别管理

6.3.4.1级别查询

老师用户登录系统，点击级别管理，打开级别管理画面，输入级别名称，点击检索按纽，根据条件显示级别信息。

6.3.4.2添加级别

级别管理画面，点击添加按纽，打开添加级别画面。输入级别名称，点击确定，保存级别信息。

6.3.4.3修改级别

级别管理画面，选择数据前某一个选项框，点击编辑按纽，打开级别修改画面。输入级别名称，点击确定，保存级别信息。

6.3.4.4删除级别

级别管理画面，选择数据前选项框，点击删除按纽，删除选中的级别信息。

6.3.5.题库类别管理

6.3.5.1 题库类别查询

老师用户登录系统后，点击题库类别，打开题库类别管理画面。输入题库类别名称，点击检索按纽，根据输入条件显示题库类别信息列表。

6.3.5.2 添加题库类别

题库类别管理画面，点击添加按纽，打开题库类别添加画面。输入题库类别名称，点击确定按纽，保存题库类别信息。

6.3.5.3 修改题库类别信息

题库类别管理画面，选中某一行选择框，点击编辑按纽，打开题库类别修改画面。输入题库类别名称，点击确定按纽，保存题库类别信息。

6.3.5.4 删除题库类别信息

题库类别管理画面，选择数据前选项框，点击删除按纽，删除选中的级别信息。

6.3.6 .题库管理

6.3.6.1 题库查询

教师用户，登录系统后，点击题库管理，打开题库管理画面。选择题库级别、题库类别、试题类型，输入题目名称，点击检索按纽，根据条件显示题库列表信息。

6.3.6.2 添加单项选择题

题库管理画面，点击添加按纽，打开题目添加画面。

选择题库级别、题库类别、题目类型为单项选择题。

输入题目名称，答案 A、B、C、C，选择正确的答案选项，点击确定，保存单项选择题信息。

6.3.6.3 添加多项选择题

题库管理画面，点击添加按纽，打开题目添加画面。

选择题库级别、题库类别、题目类型为多项选择题。

输入题目名称，答案 A、B、C、D、E、F、G，选择正确的答案选项，点击确定，保存多项选择题信息。

6.3.6.4 添加判断题信息

题库管理画面，点击添加按纽，打开题目添加画面。

选择题库级别、题库类别、题目类型为判断题。

输入题目名称，选择正确的答案选项，点击确定，保存判断题信息。

6.3.6.5 导入Excel题目信息

题目添加画面，点击下载模板按纽，下载题目批量录入Excel模板。

在模板中，输入题目名称，选择题库级别、题库类别、试题类型，正确答案，答案内容等信息并保存。

在画面中选择保存后的文件，点击导入按纽，进行题目批量导入。

6.3.6.6 题目信息修改

题库管理画面，选中某一行选择框，点击编辑按纽，打开题库修改画面。

选择题库级别、题库类别、题目类型，输入题目名称、答案、选择正确的答案选项，点击保存修改题目信息。

6.3.6.7 删除题目信息

题库管理画面，选中某一行选择框，点击删除按纽，弹出提示，点击确定按纽删除题目信息。

6.3.7. 试卷管理

6.3.7.1 试卷查询

教师用户，登录系统后，点击题库管理，打开试卷管理画面。选择试卷级别、考核类型，输入试卷名称，点击检索按纽，根据条件显示试卷信息。

6.3.7.2 添加试卷

试卷管理画面，点击添加按纽，打开添加试卷画面。

6.3.7.3 自动抽题

试卷添加画面，输入试卷名称、试卷级别、考核类型、考试时间，点击自动抽题按纽，打开自动抽题画面。

点击顶部添加抽题专业按纽，在抽题列表中会增加一行，选择所属专业，抽题类型，输入时数，系统会显示当前专业当前抽题类型在现有题库中的题数。

输入单选题目分数，多选题目分数，判断题目分数，点击确定抽题按纽，系统会随机在题库中抽取相应的题目信息。

在添加专业，选择专业，抽题类型，题数后，顶部会显示当前抽取的题目数量以及分数信息。自动抽题完成，点击保存试卷按纽，保存当前自动抽取题目的试卷信息。

6.3.7.4手动组卷

试卷添加画面，输入试卷名称、试卷级别、考核类型、考试时间，点击进入手工组卷，打开手工组卷画面。

手动组卷画面，与题目管理画面录入数据方式相同，需要输入题目分数。

添加题目信息后，点击保存继续添加，题目将添加到下方的题目列表中。

点击列表中删除按纽，删除所选题目信息。

题目信息输入完成，点击保存试卷按纽，保存手工组卷信息。

6.3.7.5 编辑试卷

试卷列表，点击某一选项框，点击编辑按纽，打开试卷信息编辑画面。

如果该试卷未参加考试，才能编辑，否则无法编辑试卷信息。

修改试卷信息，自动抽题或手工抽题，点击保存试卷按纽，保存试卷信息。

6.3.7.6 删除试卷

试卷列表，点击某一选项框，点击删除按纽，删除试卷信息。

6.3.7.7 启用试卷

试卷管理画面，点击某一选项框，点击启用，启用选择的试卷为当前使用试卷，并提供给学生考试。

6.3.7.8 打印试卷

试卷列表画面，点击某一选项框，点击打印按纽，打开试卷打印画面。

按键盘Ctrl + P键，打凶当前试卷信息。

6.3.8.模拟成绩

6.3.8.1模拟成绩查询

教师用户，登录系统点击模拟成绩菜单，打开模拟成绩列表画面。输入检索条件：试卷名称、学生姓名、准考证号、身份证号，点击检索按纽，根据条件显示模拟成绩信息。

6.3.8.2模拟成绩详细

模拟成绩列表画面，点击第一次模、第二次模拟、第三次模拟，打开模拟成绩详细画面。

模拟成绩根据专业显示，总分、总题数、正确题数，评价信息。

6.3.8.3导出成绩

点击导出按纽，将成绩导出为Excel文件格式。

6.3.9. 实战成绩

6.3.9.1实战成绩查询

教师用户，登录系统点击实战成绩菜单，打开实战成绩列表画面。

输入检索条件：试卷名称、学生姓名、准考证号、身份证号，点击检索按纽，根据条件显示实战成绩信息。

6.3.9.2导出实战成绩

点击导出按纽，将实战成绩导出为Excel文件。

6.3.10.在线考试

6.3.10.1在线考试

学生用户，登录系统，点击在线考试按纽，打开在线考试信息画面。

在线考试分为模拟与实战考试，模拟考试分为三次考试，首次回答该试卷所有题目信息，第二次，第三次分别为回答上一次错误题目信息，实战考试只考试一次。

点击开始模拟按纽，打开考试画面。

6.3.11.历史成绩

6.3.11.1 历史模拟成绩查看

学生用户登录后，点击模拟成绩，可查看历史模拟成绩详细信息。

6.3.11.2 历史实战成绩查看

学生用户登录后，点击实战成绩，可查看历史实战成绩详细信息。

三、设备配置

（1）实训汽车

（2）包括实训台，测量面板，故障设置系统，信号模拟系统；

（3）专用全套线缆1套，能实现实训台与整车电控电器系统对接；

（4）教学板台架（电控电器系统）

教学板外形：约1240*650*1700mm,安装原理面板（采用4mm铝塑板UV平板喷绘）与检测端子。

（5）使用说明书、实验指导书、原车维修手册。

- 85.手扶拖拉机

12匹马力

手扶拖拉机是一种小型拖拉机。由发动机，底盘、电气等系统组成的主要用于牵引和运输的多用途行走机械。手扶拖拉机能行驶是靠内燃机的动力经传动系统，获得驱动扭矩的驱动轮再通过轮胎花纹和轮胎表面给地面小、向后的水平作用力（切线力），这个反作用力就是推动拖拉机向前行驶的驱动力（也称喂推进力）。结构简单，功率较小，适于小块耕地。由驾驶员扶着扶手架控制操纵机构、牵引或驱动配套农具进行作业。

特点：该产品具有功率大、体积小、重量轻、易启动、耗油低、可靠性好、操作维修方便、用途广等特点，广泛应用于手扶拖拉机、农用三轮车、水泵、发电机组、小型船舶、粉碎机、小型工程机械等机械的配套动力。并搭配旋耕机微耕机使用。

- 86.三轮农用车

技术参数

A、动力强劲

1、匹配国产名优发动机（195单缸柴油机），配套动力强劲，可靠性高。

2、可选装常发、常柴、时风等名牌发动机，配套动力多样性，满足不同用户需求。

3、电动柴油机采用新式减速起动机，强劲动力，启动更迅速。

B、技术先进

1、车架、后桥整体优化设计，作业稳定性更高，高强度碳钢焊接、防锈烤漆处理。

2、采用新型四槽加重、干式、单片联动双作用离合器，扭矩储备系数大、传递能力高，动力传输更强劲。

3、采用独立的液压供油系统，可选装单、双路液压输出，满足不同地区、市场的需求。

4、可选装高低速后桥，速度匹配更合理、操作轻便，低速爬行档可满足矿山及复杂路况的需求，作业效率更高。

5、采用国际通用O型密封圈结构制动，制动可靠性强，安全性高。

6、配装沙漠油式双层连体空滤器，滤清效果更好。

C、作业高效

1、离地间隙高，作业通过性好，可完成多种形式作业。

2、加大、加厚焊接油箱，容量大、作业时效长，可满足多种作业需求。

D、驾驶舒适

1、方向机采用单级齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能，操作更舒适。

2、驾驶角度符合人体化设计，操纵轻便、灵活、减震性能适中。

- 87.四轮拖拉机

洛阳泰红双缸40王  小四轮拖拉机

功率: ＞18.40千瓦

农机类型: 四轮拖拉机

发动机类型: 多缸柴油机

- 88.小型播种机

技术参数

行精播机施肥机

新型播种机，是在原来的产品基础上进一部完善，播种更准确，化肥种子同时播，适合土壤比较板结和麦茬播种，肥料种子大小多少都能进行调节，坚固耐用。

播种机与手扶拖拉机牵引座连为一体，随手把能灵活升降，具有结构简单，造价低廉，操作方便等优点，是配套手扶拖拉机的一种小型播种机。

6-12匹手扶拖拉机专用玉米/小麦/黄豆/播种机。多功能精播机 行距可调，下种量可调加厚型，一天可播种5-10亩，本机具有结构谨凑，方便可调

- 89.小型收割机

主要技术参数：

割幅宽度：1米

动力：2.75马力风冷柴油机

行走方式：自走手扶式

整机重量：140公斤

90.植保无人机

产品轴距:160CM                 折叠后尺寸:长95宽95高 65CM

空机重量:14KG                   负载容量:16L

标准起飞重量: 36KG              最大起飞重量: 40KG

飞行时间:10- 15分钟             喷洒流量:2.4L/min (可调)

作业速度:0-8米/分钟             喷洒宽度:5M

充电时间:40-50min               喷洒类型:压力式喷头

电机型号:8318                   螺旋桨型号: 3090

电机KV:120                      最大拉力:16KG